Комитет образования Волгоградской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Фроловский промышленно-экономический техникум»

МДК 01.02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Методические  рекомендации  и  контрольные задания  для  студентов-заочников  техникума

по специальность 190 631

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

г. Фролово

| Одобрены цикловой комиссией специальных дисциплин специальности 190631 (23.02.03) «___» сентября 2015 г. Протокол №____ Председатель цикловой комиссии ____________ Степанова Н.С. |  | # Составлены в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Зам. директора по учебной работе ______________ Панченко Н.А. «____» сентября 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Рецензент: преподаватель  _____________ Иванов А.Б.

Разработал преподаватель  _____________ Колосков В.И.

Пояснительная записка

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) технического обслуживания и ремонта автотранспорта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- осуществлять технический контроль автотранспорта;

- оценивать эффективность производственной деятельности;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- правила оформления технической и отчетной документации;

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

- основные положения действующей нормативной документации;

- основы организации деятельности предприятия и управление им;

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

Содержание учебной дисциплины

Введение

Назначение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Цель и содержание дисциплины. Распределение учебного времени, взаимосвязь с дисциплинами по специальности. Значение дисциплины для специалиста в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Рекомендуемая литература.

Методические указания

При изучении «Введения» необходимо уяснить содержание дисциплины, связь ее  с другими специальными дисциплинами, последовательность изучения материала,  а также ознакомиться со списком рекомендованной литературы.

Литература - [5] с. 3…14; [8] с. 3…6

Раздел 1. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.1. Надежность и долговечность автомобиля

Требования к знаниям студентов

Студент должен:

знать:

- понятие надежности автомобиля и ее показатели; отказы и неисправности автомобиля, их классификацию; понятие исправного, предельного, работоспособного и неисправного состояния; экономическое значение надежности автомобиля; требования к техническому состоянию автомобиля и его влияние на безопасность движения; причины изменения технического состояния автомобилей; классификацию видов изнашивания и их характеристику; влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей, мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей.

Понятие «надежности» в технике в соответствии с ГОСТом. Понятие надежности автомобиля и ее основные показатели: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Отказы и неисправности автомобиля и их классификация.

Понятия: исправное, работоспособное, предельное и неисправное состояние. Экономическое значение надежности автомобиля. Пути повышения надежности. Требования к техническому состоянию автомобилей, влияние технического состояния автомобилей на безопасность движения.

Причины изменения технического состояния автомобилей. Классификация видов изнашивания и их характеристика. Зависимость изнашивания сопряженных деталей от величины пробега автомобиля.

Факторы, влияющие на интенсивность изменения технического состояния автомобилей: конструкция автомобилей, качество материала и технология производства, качество эксплуатационных материалов, условия эксплуатации, качество технического обслуживания и ремонта автомобилей. Мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на понятие надежности автомобиля и ее основные показатели. Внимательно изучите причины изменения технического состояния автомобилей, классификацию видов изнашивания и их характеристику: а также факторы, влияющие на интенсивность изменения технического состояния автомобилей. Ознакомьтесь с мероприятиями по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей.

Литература - [1] с. 5…21; [8] с. 285…292

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите факторы, влияющие на надежность автомобиля.

- Назовите причины изменения технического состояния автомобиля.

- Как повысить надежность автомобиля?

- Что влияет на интенсивность изнашивания деталей?

Тема 1.2. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта

Требования к знаниям студентов

Студент должен:

знать:

- систему технического обслуживания и ремонта автомобилей, сущность и общую характеристику планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Понятие о системе технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. Сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на сущность и общую характеристику планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Внимательно изучите виды технического обслуживания автомобилей, чем они отличаются; основные работы, выполняемые в каждом виде ТО. Ознакомьтесь с видами ремонта.

Литература - [1] с. 22…39; [8] с. 292…300

Вопросы для самоконтроля:

- Какая система технического обслуживания и ремонта автомобилей принята в нашей стране?

- Какие существуют виды технического обслуживания?

- Какие виды ремонта автомобилей Вы изучили?

- Какие существуют нормативы на ТО и ремонт автомобилей?

Тема 1.3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

Требования к знаниям студентов

Студент должен:

знать:

- назначение, принципиальные основы и общее содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта; виды технического обслуживания и их характеристику; исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методику корректирования для конкретных условий эксплуатации автомобилей.

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее содержание. Виды технических обслуживании и ремонтов, их характеристика. Периодичность технического обслуживания. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования для конкретных условий эксплуатации автомобилей.

Методические указания

При изучении темы внимательно изучите Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее содержание. Ознакомьтесь со всеми разделами Положения.

Литература - [1]  с. 22…39, [6]

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите основы «Положения о ТО и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта».

- Дайте характеристику базовых агрегатов и деталей автомобилей.

- Какие существуют нормативы на ТО и ремонт автомобилей?

- Что такое корректирование нормативных показателей на ТО и ТР конкретных условий эксплуатации автомобилей?

Тема 1,4. Основы диагностирования технического состояния автомобилей

Требования к знаниям студентов:

Студент должен:

знать:

- систему диагностирования и ее разновидности; параметры выходных процессов и их связь со структурными параметрами; диагностические параметры, требования к ним и их виды; диагностические нормативы, начальный, предельный, допустимый нормативы параметров диагностирования, классификацию методов диагностирования, виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии; место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Задачи технической диагностики в соответствии с ГОСТом. Система диагностирования автомобилей и ее разновидности. Параметры выходных процессов и их связь со структурными параметрами. Диагностические параметры, требования к ним и их виды. Диагностические нормативы. Начальный, предельный и допустимый нормативы параметров диагностирования.

Постановка диагноза. Классификация методов диагностирования. Виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии. Место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на задачи технической диагностики в соответствии с ГОСТом. Внимательно изучите виды диагностических параметров, диагностические нормативы. Ознакомьтесь с классификацией  методов диагностирования.

Литература - [1] с. 40…43; [8] с. 301…307

Вопросы для самоконтроля:

- Каковы задачи технической диагностики?

- Какие виды диагностики вы знаете?

- Какое место занимает диагностика в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава?

Раздел 2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Тема 2.1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инструменте

Требования к знаниям студентов

Студент должен знать:

- классификацию технологического и диагностического оборудования автотранспортных предприятий (АТП), уровень оснащенности оборудованием и инструментом в зависимости от типа АТП и числа автомобилей в них назначение и содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТП и станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), сущность планово-предупредительного ремонта технологического оборудования, перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Определение понятия "Технологическое оборудование автотранспортных предприятий". Классификация технологического и диагностического оборудования автотранспортных предприятий. Уровень оснащенности оборудованием, приспособлениями и инструментом в зависимости от типа АТП и числа автомобилей в них.

Назначение и содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТП и СТОА. Сущность планово-предупредительного ремонта технологического оборудования.

Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на уровень оснащенности оборудованием, приспособлениями и инструментом в зависимости от типа АТП и числа автомобилей в них. Внимательно изучите классификацию технологического и диагностического оборудования автотранспортных предприятий (АТП), уровень оснащенности оборудованием и инструментом в зависимости от типа АТП и числа автомобилей в них. Ознакомьтесь с перспективой развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Литература - [1] с. 40…48;

Вопросы для самоконтроля:

- Классификация   технологического   и   диагностического   оборудования автотранспортных предприятий.

- Как определяют уровень оснащенности (оборудованием, приспособлениями и инструментом) в зависимости от типа АТП?

- Назначение и содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте  технологического оборудования АТП и СТОА.

- В чем заключается планово-предупредительный ремонт технологического оборудования?

- Расскажите   о   перспективах   развития   механизации   и   автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Тема 2.2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- общее устройство и краткую характеристику оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов; устройство, принцип действия и краткую техническую характеристику моечных установок для шланговой мойки, механизированных и автоматизированных установок для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, установок для обдува и сушки автомобилей после мойки, установок для очистки сточных вод; охрану окружающей среды;

уметь:

- обосновывать выбор типа оборудования для уборочных и моечных работ с учетом типа и численности подвижного состава, наличия производственных площадей, величины затрат с учетом экономической эффективности механизации и автоматизации уборочных и моечных работ.

Оборудование для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузова, общее устройства и краткая техническая характеристика.

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей, устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика.

Механизированные и автоматизированные установки для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, общее устройство, принцип действия, краткая техническая характеристика.

Установки для обдува и сушки автомобилей после мойки, общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика.

Обоснование выбора типа оборудования для уборочных и моечных работ с учетом типа и численности подвижного состава, наличия производственных площадей, величины затрат с учетом экономической эффективности механизации и автоматизации уборочных и моечных работ.

Методы очистки сточных вод. Устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика установок для очистки сточных вод. Охрана окружающей среды.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на выбор типа оборудования для уборочных и моечных работ. Внимательно изучите общее устройство и краткую характеристику оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов. Ознакомьтесь с моечными установками для шланговой мойки автомобилей, механизированными и автоматизированными установки для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, установками для обдува и сушки автомобилей после мойки,с их краткими техническими характеристиками.

Литература - [1] с. 49…70.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите особенности оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов.

- На чем основан принцип действия шланговой мойки?

- В чем заключается разница механизированных и автоматизированных установок для мойки грузовых автомобилей?

- Какие  установки для  мойки  автобусов и легковых  автомобилей вы знаете?

- Чем отличается установка для обдува от установки для сушки автомобилей после мойки?

- Какие методы очистки сточных вод применяют при мойке автотранспорта?

Тема 2.3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- классификацию, общее устройство и оборудование осмотровых канав и эстакад, их преимущества и недостатки; классификацию, техническую характеристику, устройство и работу подъемников, их преимущества и недостатки; устройство и принцип действия поста универсального механизированного для замены агрегатов и кранов для снятия и установки агрегатов автомобиля; классификацию, устройство и работу конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей; назначение, классификацию и принцип действия монорельсов и кран балок; правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования;

уметь:

- обосновывать выбор осмотрового и подъемно-транспортного оборудования.

Классификация осмотрового оборудования (канавы, эстакады, подъемники). Общие требования к осмотровому оборудованию.

Назначение, классификация и общее устройство осмотровых канав. Преимущества и недостатки применения осмотровых канав.

Назначение, классификация и общее устройство эстакад. Область применения эстакад.

Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия гидравлических и электромеханических постовых подъемников.

Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия канавных подъемников.

Общее устройство и принцип действия поста универсального механизированного для замены агрегатов.

Назначение, общее устройство и принцип действия кранов для снятия и установки агрегатов автомобиля.

Назначение, классификация, общее устройство и принцип действия конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей.

Назначение, классификация и принцип действия монорельсов и кран балок. Обоснование выбора типа осмотрового и подъемно-транспортного оборудования.

Правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования.

Методические указания

При изучении темы внимательно изучите классификацию, общее устройство и оборудование осмотровых канав и эстакад, подъемников; устройство и работу конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей; назначение, классификацию и принцип действия монорельсов и кран балок; правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования.

Литература - [1] с. 71…92.

Вопросы для самоконтроля:

- Дайте классификацию осмотрового оборудования.

- Какие требования предъявляют к осмотровому оборудованию?

- Преимущества и недостатки осмотровых канав.

- Область применения эстакад.

- Где применяются гидравлические и электромеханические подъемники?

- Принцип действия рабочего поста для замены агрегатов.

- Для каких целей применяют краны при ремонте автомобиля?

- Дайте  классификацию  конвейеров для  поточных  линий  ТО  автомобилей.

- Дайте классификацию монорельсов и кран-балок.

- Как выбирается тип осмотрового и подъемно-транспортного оборудования?

- Каковы правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования?

Тема 2.4. Оборудование для смазочно-заправочных работ

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- общее устройство, краткую характеристику и принцип действия маслораздаточных колонок и установок, оборудования для смазки пластичными смазками, компрессорных установок, бензоколонок; технику безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием, охрану окружающей среды;

уметь:

- обосновывать выбор смазочно-заправочного оборудования.

Общее устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика мас-лораздаточных колонок, маслораздаточных установок, оборудования для смазки узлов трения пластичными смазками, компрессорных установок, топливозаправочных колонок.

Обоснование выбора оборудования для смазки и заправки автомобилей. Техника безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием. Охрана окружающей среды.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на обоснование выбора оборудования для смазки и заправки автомобилей. Внимательно изучите общее устройство, краткую характеристику и принцип действия маслораздаточных колонок и установок, оборудования для смазки пластичными смазками, компрессорных установок, бензоколонок; технику безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием,. Ознакомьтесь с охраной окружающей среды.

Литература - [1] с. 92…110.

Вопросы для самоконтроля:

- Опишите конструкцию комплекса для заправки агрегатов моторным и трансмиссионным маслами.

- Опишите конструкцию маслораздаточных баков с ручным приводом. Какой тип насоса в них используется?

- Назовите основные модели маслораздаточных колонок. Для раздачи каких смазочных материалов они применяются?

- Опишите установку для раздачи жидких масел с пневматическим двигателем и насосом.

- Принцип действия ручного рычажного нагнетателя пластичной смазки. Какого типа насос в нем используется?

- Опишите конструкцию электромеханических нагнетателей смазочных материалов и их принцип работы.

- Как выполняется включение и выключение электродвигателей нагнетателей?

- Что входит в комплекс оборудования для проведения смазочно-заправочных работ?

- Назовите компоненты отработавших газов автомобилей.

- На какие группы делятся вредные компоненты отработавших газов по воздействию на организм человека?

- Какие  вы  знаете  показатели содержания вредных  веществ  в окружающей среде?

Тема 2.5. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей, гайковертов с различными приводами, состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей;

уметь:

- обосновывать выбор оборудования, приспособлений и инструмента для разборочно-сборочных работ.

Общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей.

Общее устройство и принцип действия гайковертов с различными приводами. Состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей.

Обоснование выбора оборудования, приспособлений и инструмента для разборочно-сборочных работ.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на обоснование выбора оборудования, приспособлений и инструмента для разборочно-сборочных работ. Внимательно изучите общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей, гайковертов с различными приводами, состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей. Ознакомьтесь с комплектами инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей.

Литература - [1] с. 111…124.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите известные вам стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля.

- Для каких агрегатов и узлов автомобилей используют гайковерты?

- Что входит в комплект инструментов для разборки и сборки агрегатов?

- Какие приспособления для разборки и сборки узлов автомобиля вы знаете?

Тема 2.6. Диагностическое оборудование

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- средства диагностирования двигателя и его систем, ходовой части, трансмиссии; классификацию средств диагностирования автомобилей;

техническую характеристику, принцип действия, принципиальное устройство тяговых и тормозных стендов; назначение и состав комплектов для определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей;

уметь:

обосновывать выбор диагностического оборудования.

Общие сведения о средствах диагностирования двигателя и его систем, ходовой части, трансмиссии. Классификация средств диагностирования автомобилей.

Назначение, принципиальное устройство, принцип действия и краткая техническая характеристика тяговых и тормозных стендов,

Назначение и состав комплектов для определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Обоснование выбора диагностического оборудования.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на обоснование выбора диагностического оборудования. Внимательно изучите средства диагностирования двигателя и его систем, ходовой части, трансмиссии; классификацию средств диагностирования автомобилей. Ознакомьтесь с технической характеристикой, принципом действия, принципиальным устройством средств диагностики.

Литература - [1] с. 119…124.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие средства диагностики двигателя вы знаете?

- Какие средства диагностики ходовой части вам известны?

- Расскажите о классификации средств диагностики автомобилей?

- Принцип действия тяговых и тормозных стендов.

- В чем заключается различие тяговых и тормозных стендов?

- Что входит в диагностический комплект для определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей?

Раздел 3 Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Тема 3.1. Ежедневное техническое обслуживание автомобилей

Требования к знаниям студентов

Студент должен:

знать:

- общие сведения о технологии ежедневного обслуживания, технологию внешнего ухода (уборка кузова, кабины, платформы с использованием средств механизации); технологию мойки и сушки автомобилей, применение синтетических моющих средств; технологию заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающими и специальными жидкостями, сжатым воздухом; технику безопасности, охрану окружающей среды.

Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания автомобилей.

Технология внешнего ухода: уборка кузова, кабины, платформы с использованием средств механизации.

Технология мойки и сушки автомобилей. Применяемые синтетические моющие средства.

Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями и сжатым воздухом.

Правила техники безопасности при выполнении ежедневного обслуживания автомобилей. Охрана окружающей среды.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общие сведения о технологии ежедневного обслуживания автомобилей. Внимательно изучите общие сведения о технологии ежедневного обслуживания, технологию внешнего ухода, мойки и сушки автомобилей, применение синтетических моющих средств; технологию заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающими и специальными жидкостями, сжатым воздухом; технику безопасности, охрану окружающей среды. Ознакомьтесь с правилами техники безопасности при выполнении ежедневного обслуживания автомобилей.

Литература - [1] с. 125…131.

Вопросы для самоконтроля:

- Назначение ЕО автомобилей.

- Какие средства механизации применяют при уборке кузова, кабины, платформы?

- Технология мойки и сушки автомобилей.

- Какие синтетические моющие средства применяются при техническом обслуживании автотранспорта?

- Расскажите о технологии заправки автомобилей топливом,  маслом, охлаждающей и специальными жидкостями и сжатым воздухом.

- Техника безопасности при выполнении ЕО автомобилей.

Тема 3.2. Диагностирование двигателя в целом

Требования к знаниям и умениям студентов

Студент должен:

знать:

- способ проверки технического состояния двигателя наружным осмотром, диагностические параметры; технику безопасности при диагностировании двигателя;

уметь:

- проверять техническое состояние двигателя по встроенным приборам, проверять диагностические параметры двигателя, прослушивать двигатель.

Проверка технического состояния двигателя наружным осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, прослушивание двигателя.

Диагностические параметры двигателей: эффективная мощность двигателя, давление масла в главной масляной магистрали, удельный расход топлива, содержание вредных веществ в отработавших газах, дымность отработавших газов. Используемое диагностическое оборудование.

Техника безопасности при диагностировании двигателя.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на диагностические параметры двигателей. Внимательно изучите проверку технического состояния двигателя наружным осмотром, по встроенным приборам. Ознакомьтесь с техникой безопасности при диагностировании двигателя.

Литература - [1] с. 132…137; [8] с. 307…317

Вопросы для самоконтроля:

- Как осуществляется проверка технического состояния двигателя наружным осмотром?

- Как проводится проверка технического состояния двигателя с помощью встроенных приборов?

- Укажите зоны прослушивания двигателя.

- Что такое эффективная мощность двигателя и удельный расход топлива?

- Как проверяется давление масла в главной масляной магистрали?

- Как проверяется содержание вредных веществ в ОГ карбюраторных двигателей?

- Как проверяется дымность ОГ?

- Расскажите о технике безопасности при диагностике двигателя.

Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представления:

- об оборудовании, применяемом при текущем ремонте двигателя, его общем устройстве и принципе действия;

знать:

отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; технические средства диагностирования, их общее устройство и принцип действия; основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей; основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей;

уметь:

- проводить поэлементную диагностику кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, проверять и регулировать тепловые зазоры в газораспределительном механизме.

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и внешние признаки.

Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров.

Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования.

Технология диагностирования кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии и по утечке воздуха. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей.

Основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей: удаление нагара из камер сгорания, замена поршневых колец, поршней, вкладышей, подшипников коленчатого вала, шатунов и прокладок, подбор, притирка и установка клапанов.

Общее устройство и принцип действия оборудования для текущего ремонта двигателей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на оборудование, применяемое при текущем ремонте двигателя, его общее устройство и принцип действия. Внимательно изучите отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; технические средства диагностирования, их общее устройство и принцип действия; основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей. Ознакомьтесь с поэлементной диагностикой кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, проверкой и регулировкой тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 138…166; [8] с. 327…348

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите возможные отказы кривошипно-шатунного механизма.

- Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма.

- Перечислите возможные причины отказов кривошипно-шатунного механизма.

- Перечислите   возможные   причины   отказов   газораспределительного механизма.

- Как осуществляется регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме?

- Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1 двигателей.

- Перечислите основные операции, проводимые при ТО-2 двигателей.

- Какие работы выполняют при текущем ремонте двигателя?

Лабораторное занятие № 1

Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма по величине компрессии и по утечке воздуха.

Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия установки для промывки системы смазки;

знать:

отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки, методы их определения, применяемое оборудование; влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения, особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей; работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки;

уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию систем охлаждения и смазки, по общему диагностированию системы охлаждения и смазки;

проверять и регулировать натяжение ремней привода вентилятора, проверять техническое состояние термостата, проверять качество масла.

Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и внешние признаки.

Диагностирование систем охлаждения и смазки. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки. Методы их определения, применяемое оборудование.

Работы по техническому обслуживанию систем охлаждения и смазки. Технология проверки и регулировки натяжения ремней привода вентилятора, проверки технического состояния термостатов, проверки качества масла.

Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения.

Особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей.

Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки.

Работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки. Внимательно изучите отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки, методы их определения, применяемое оборудование; влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения, особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей; работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки. Ознакомьтесь с мерами безопасности при работе с НОЖ.

Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 167…188;[8] с. 348…368.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие методы используют при диагностике систем охлаждения?

- Какие методы используют при диагностике смазочной системы?

- Перечислить работы по техническому обслуживанию смазочной системы?

- Перечислить работы по техническому обслуживанию систем охлаждения.

- Как проверяется и регулируется натяжение ремней привода вентилятора, техническое состояние термостатов, масло?

- Как накипь влияет на работу двигателя?

- Почему используют высококипящие охлаждающие жидкости?

Лабораторное занятие № 2

Диагностирование систем охлаждения и смазки.

Проверка работы термостата.

Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания карбюраторных двигателей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия газоанализатора, прибора для проверки уровня топлива, герметичности игольчатого клапана, топливного насоса;

Знать:

отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и признаки, начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения, применяемое оборудование, работы по текущему ремонту. приборов системы питания;

уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию системы питания, проверять и регулировать уровень топлива в поплавковой камере, диагностировать топливный насос и карбюратор на двигателе; регулировать карбюратор на малые обороты холостого хода с замером состава отработавших газов, проверять и регулировать карбюратор и топливный насос, снятые с двигателя.

Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и внешние признаки.

Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения, применяемое оборудование.

Технология регулировки карбюратора на малые обороты холостого хода с' замером состава отработанных газов. Общее устройство и принцип действия газоанализатора для определения содержания окиси углерода (СО) и углеводородных соединений (СН).

Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

Диагностика топливного насоса и карбюратора на двигателе, общее устройство и действие приборов.

Технология проверки и регулировки карбюратора и топливного насоса, снятых с двигателя. Устройство и принцип действия прибора для проверки уровня топлива и герметичности игольчатого клапана.

Проверка работы, снятого с двигателя, карбюратора на всех режимах (на стенде). Стендовая проверка расхода топлива, Работа по текущему ремонту системы питания.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия газоанализатора, прибора для проверки уровня топлива, герметичности игольчатого клапана, топливного насоса. Внимательно изучите отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их причины и признаки, начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения, применяемое оборудование, работы по текущему ремонту. приборов системы питания. Ознакомьтесь с техникой безопасности при выполнении работ. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 189…209; [8] с. 368…389

Вопросы для самоконтроля:

- Какие неисправности системы питания карбюраторных двигателей и их причины Вы знаете?

- Расскажите о технологии регулировки карбюратора на режиме холостого хода.

- Какими приборами определяют состав отработавших газов?

- Какие работы выполняют при ТР системы питания автомобиля?

Лабораторное занятие № 3

Проверка и регулировка уровня топлива в топливной камере карбюратора. Проверка топливного насоса при помощи прибора.

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода.

Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия прибора для проверки и регулировки форсунок, стендов для проверки и регулировки насоса высокого давления, дымомера;

знать:

отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; применяемое оборудование, работы по текущему ремонту системы питания;

уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию системы питания, определять дымность отработавших газов; проверять герметичность системы питания, работоспособность форсунок на двигателе, минимальные обороты холостого хода, угол опережения впрыска топлива, проверять и регулировать форсунки и топливный насос высокого давления на стенде.

Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки.

Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения; применяемое оборудование. Дымность отработавших газов дизельного двигателя в соответствии с ГОСТом.

Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя.

Проверка герметичности соединения топливо проводов. Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы питания.

Проверка технического состояния форсунок на двигателе. Проверка и регулировка форсунок, снятых с двигателя; устройство и принцип действия прибора для проверки и регулировки форсунок.

Проверка топливного насоса на автомобиле; проверка и регулировка насоса высокого давления, снятого с автомобиля.

Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки насоса высокого давления.

Установка насоса высокого давления на двигателе. Регулировка насоса на наименьшие обороты холостого хода.

Работы по текущему ремонту приборов системы питания дизельных двигателей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на устройство и принцип действия прибора для проверки и регулировки форсунок, стенды для проверки и регулировки насоса высокого давления, дымомера. Внимательно изучите отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; применяемое оборудование, работы по текущему ремонту системы питания. Ознакомьтесь с техникой безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию системы питания.

Литература - [1] с. 210…237; [20]

Вопросы для самоконтроля:

- Как работает ТНВД дизеля?

- Перечислите основные неисправности системы питания дизелей.

- Как проверяют герметичность топливной системы дизеля?

- Где применяют моментоскоп и как им пользуются?

- Как проверяют, очищают и регулируют форсунки?

- Как   регулируют  минимальную   частоту  вращения   коленчатого  вала двигателя?

Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

об общем устройстве и принципе действия стенда для испытания приборов

системы питания;

знать:

- отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту системы питания; технику безопасности, противопожарную защиту;

уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию системы питания;

регулировать газовые редукторы и карбюраторы-смесители.

Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их причины и внешние признаки.

Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения. Работы по техническому обслуживанию системы питания.

Технология регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей. Общее устройство и принцип действия стенда для испытания приборов системы питания. Работы по текущему ремонту системы питания. Техника безопасности, противопожарная защита.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия стенда для испытания приборов системы питания. Внимательно изучите отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту системы питания; технику безопасности, противопожарную защиту. Ознакомьтесь с технологией регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей.

Литература - [1] с. 238…269.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите основные неисправности системы питания автомобилей, работающих на газе.

- Перечислите основные признаки неисправностей системы питания газобаллонных автомобилей.

- Какие методы диагностики системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете?

- Какие работы выполняются при ТО системы питания газобаллонных автомобилей?

- Расскажите о технологии регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей.

- Какие стенды для испытания системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете?

- Какие   работы   по   ТР   системы   питания   газобаллонных   автомобилей разрешается проводить на АТП?

- Техника безопасности при техническом обслуживании газобаллонных автомобилей.

Тема 3.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия приборов и стендов диагностирования системы электрооборудования;

знать:

начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров электрооборудования, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту системы электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации; технику безопасности;

уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации; диагностировать системы зажигания при помощи мотор тестера, переносными приборами, проверять и устанавливать зажигание, проверять силу света, регулировать установку фар в соответствии с ГОСТом.

Диагностирование электрооборудования.

Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров электрооборудования, методы и технология их определения.

Общее устройство и принцип действия приборов и стендов диагностирования системы электрооборудования.

Технология диагностирования системы зажигания при помощи мотор тестера, переносными приборами, проверка и установка зажигания.

Работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации.

Технология проверки силы света и регулировки установки фар в соответствии с ГОСТом.

Работы по текущему ремонту систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации. Техника безопасности.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия приборов и стендов диагностирования системы электрооборудования. Внимательно изучите начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров электрооборудования, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту системы электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации; технику безопасности. Ознакомьтесь с выполнением работ по техническому обслуживанию систем электроснабжения, зажигания. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 270…304: [8] с. 503…523.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите признаки повышенной разряженности и других неисправностей аккумуляторной батареи.

- Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи и их причины.

- Почему в каждой климатической зоне следует использовать строго определенную плотность электролита?

- Назовите причины «кипения» электролита в аккумуляторной батарее при движении автомобиля.

- Как удалить налет от выделяющегося из АБ электролита?

- Расскажите о технологии зарядки АБ. Как оборудуются зарядные отделения в АТП?

- Назовите основные причины неисправной работы генератора.

- Как определяется неисправный генератор на линии?

- Перечислите   основные   операции,   выполняемые   по   стартеру   при ТО-1, ТО-2 и ТР в цехе.

- Какие работы по системе зажигания проводятся при ТО-1 при диагностике?

- Расскажите о техническом обслуживании и проверке свечей зажигания.

Лабораторное занятие № 4

Диагностирование системы зажигания при помощи мотор тестера.

Диагностирование электрооборудования переносными приборами.

Проверка и регулировка установки фар.

Диагностирование приборов системы зажигания.

Проверка и установка зажигания карбюраторного двигателя.

Тема 3.9. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия диагностического оборудования;

знать:

- отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; методы и технологию их определения, работы по текущему ремонту трансмиссии, технику безопасности;

уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию трансмиссии;

диагностировать и регулировать сцепление и его привод; диагностировать коробку передач, карданную и главную передачи.

Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки. Диагностирование технического состояния трансмиссии. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия применяемого диагностического оборудования.

Технология диагностирования и регулировки сцепления и его привода, коробки передач и главной передачи.

Работы по техническому обслуживанию трансмиссии.

Работы по текущему ремонту трансмиссии.

Техника безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту трансмиссии.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия диагностического оборудования. Внимательно изучите отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; методы и технологию их определения, работы по текущему ремонту трансмиссии, технику безопасности. Ознакомьтесь с выполнением работы по техническому обслуживанию трансмиссии. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 305…330; [8] с. 398…436

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите  причины  неполного  включения  сцепления.   Почему  в  ходе эксплуатации уменьшается ход педали сцепления?

- Назовите причины неполного выключения сцепления.

- Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1.

- Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали сцепления.

- Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины.

- Какие  работы  проводятся  при  ТР  карданных  передач  в  агрегатных цехах?

- Перечислите основные неисправности главной передачи и их причины.

- Как и с помощью чего регулируют зацепление зубчатых колес и конические подшипники с повышенными износами и зазорами?

Лабораторное занятие № 5

Диагностирование агрегатов трансмиссии (коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов). Диагностирование и регулировка сцепления и его привода.

Тема 3.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия стендов для проверки и регулировки управляемых колес, для балансировки колес, для демонтажа и монтажа шин, оборудования для технического обслуживания и ремонта шин;

знать:

- отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения;

факторы, влияющие на износ шин; правила эксплуатации шин, требования к шинам в соответствии с ГОСТом; учет шин, текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин; оборудование и организацию участка для технического обслуживания и текущего ремонта шин; технику безопасности;

уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию ходовой части и автомобильных шин; проверять и регулировать углы установки управляемых колес, люфты шкворневого соединения и подшипников ступиц колес на стендах, выполнять монтаж и демонтаж шин.

Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и внешние признаки.

Диагностирование ходовой части. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технология их определения.

Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки управляемых колес. Технология проверки и регулировки углов установки управляемых колес, люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц колес. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части.

Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных шин в соответствии с ГОСТом. Факторы, влияющие на износ шин. Правила эксплуатации шин. Учет шин. Работы по техническому обслуживанию шин.

Балансировка колес. Технология балансировки на стендах. Общее устройство и принцип работы стендов для балансировки колес.

Технология монтажа и демонтажа шин. Общее устройство и принцип действия стендов для демонтажа и монтажа шин.

Работы по текущему ремонту шин. Оборудование и организация участка для технического обслуживания и текущего ремонта шин. Техника безопасности.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки управляемых колес, для балансировки колес, для демонтажа и монтажа шин, оборудования для технического обслуживания и ремонта шин. Внимательно изучите отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения. Ознакомьтесь с выполнением работ по техническому обслуживанию ходовой части и автомобильных шин; проверке и регулировке углов установки управляемых колес, люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц колес на стендах, выполнению монтажа и демонтажа шин. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 331…366; [8] с. 437…465

Вопросы для самоконтроля:

- Какие  виды  изнашивания  шин  указывают на  неисправность  ходовой части автомобиля?

- Каков порядок проверки и регулировки управляемых колес?

- Как проверяются зазоры шкворневых соединений механизма управляемых колес?

- Что влияет на изнашивание шин?

- Как проводится балансировка колес (статическая, динамическая)?

- На каком оборудовании производят текущий ремонт шин?

- Перечислите основные требования безопасности при демонтаже шин.

Лабораторное занятие № 6

Диагностирование и регулировка установки передних колес.

Проверка люфтов шкворневого соединения и подшипников. Балансировка колес.

Монтаж и демонтаж шин на стендах.

Вулканизация камер.

Тема 3.11. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

об общем устройстве и принципе действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта механизмов управления;

знать:

влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения; отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту механизмов управления;

уметь:

- выполнять работы по техническому обслуживанию рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом;

диагностировать и регулировать рулевое управление с гидравлическим и пневматическим приводом.

Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения.

Отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки.

Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления в соответствии с ГОСТом.

Диагностирование механизмов управления. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта механизмов управления.

Работы по техническому обслуживанию рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом. Работы по текущему ремонту механизмов управления.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта механизмов управления. Внимательно изучите влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения; отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту механизмов управления. Ознакомьтесь с выполнением работ по техническому обслуживанию рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [1] с. 367…406; [8] с. 465…498.

Вопросы для самоконтроля:

- Как проводится диагностика механизмов управления?

- Какие методы определения неисправностей рулевого управления Вы знаете?

- Какие работы производятся на АТП при ТО рулевого управления?

- Какие работы производятся на АТП при ТО тормозной системы с гидравлическим приводом?

- Какие  работы   производятся  на  АТП  при  ТО  тормозной  системы  с пневматическим приводом?

- Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с гидравлическим приводом, их причины и способы устранения.

- Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с пневматическим приводом, их причины и способы устранения.

Лабораторное занятие № 7

Диагностирование и регулировка рулевого управления.

Проверка и регулировка стояночных тормозов.

Диагностирование и регулировка тормозного управления с гидравлическим приводом. Удаление воздуха из гидросистемы.

Диагностирование и установка тормозного управления с пневматическим приводом. Регулировка тормозного механизма.

Тема 3.12. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве и принципе действия оборудования для текущего ремонта кузовов и кабин;

знать:

- отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения; работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ; технику безопасности, охрану окружающей среды;

уметь:

выполнять работы по техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ.

Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения.

Работы по техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ. Уход за лакокрасочными и декоративными покрытиями.

Работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ. Общее устройство и принцип действия оборудования и специализированного инструмента для текущего ремонта кузовов и кабин.

Техника безопасности. Охрана окружающей среды.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия оборудования для текущего ремонта кузовов и кабин. Внимательно изучите отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения; работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ; технику безопасности, охрану окружающей среды. Ознакомьтесь с выполнением работ по техническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ.

Литература - [1] с. 407…419: [8] с. 498…503.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие неисправности механизмов, узлов и деталей кузова вы знаете?

- Что включает в себя уход за лакокрасочным и декоративным покрытием?

- Что нужно делать для борьбы с коррозией?

- Перечислите основные работы текущего ремонта кузовов.

- Какое оборудование и инструмент для текущего ремонта кузовов вы знаете?

Тема 3.13. Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики

Требования к представлениям и знаниям студентов

Студент должен:

иметь представление:

об общем устройстве и принципе действия комбинированных диагностических стендов;

знать:

- содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2; трудоемкость Д-1 и Д-2;

диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения;

порядок заполнения накопительной карты Д-2.

Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. Трудоемкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения. Порядок заполнения накопительной карты Д-2.

Общее устройство и принцип действия комбинированных диагностических стендов.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство и принцип действия комбинированных диагностических стендов. Внимательно изучите содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2; трудоемкость Д-1 и Д-2; диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения. Ознакомьтесь с порядком заполнения накопительной карты Д-2.

Литература - [1] с. 422…423.

Вопросы для самоконтроля:

- Расскажите об основных требованиях,  предъявляемых к методам и средствам диагностики автомобилей.

- Почему техническая диагностика базируется на безразборном методе определения технического состояния автомобилей?

- Расскажите  о  методике диагностики   по  параметрам  рабочих  процессов.

- В чем заключается метод диагностики по параметрам сопутствующих процессов?

- Назовите   основные   преимущества   стендовой   диагностики   автомобилей.

- Расскажите    о    преимуществах    комбинированных    диагностических стендов. Какие вам известны недостатки при использовании комбинированных стендов?

Раздел 4. Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов

Тема 4.1. Хранение подвижного состава автомобильного транспорта

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об общем устройстве установок и приспособлении для подогрева и разогрева двигателей, индивидуальных пусковых обогревателей;

знать:

способы хранения автомобилей, хранение в закрытых, отапливаемых помещениях; типы стоянок, расстановка автомобилей в них; особенности хранения автомобилей на открытых площадках, способы и средства облегчения пуска двигателя, различные способы подогрева и разогрева двигателей и оборудование площадок для хранения автомобилей; технику безопасности, пожарную безопасность, охрану окружающей среды; работы по постановке и снятию автомобилей с консервации;

уметь:

- выбирать способы подогрева и разогрева двигателей.

Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях. Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей в них.

Хранение автомобилей на открытых площадках. Особенности хранения на открытых площадках в холодное время года. Причины затруднения пуска двигателя. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомобиля на открытых стоянках. Методы и средства индивидуального предпускового подогрева (пролив горячей водой, индивидуальный пусковой подогреватель и др.).

Подогрев и разогрев двигателей с использованием горячего воздуха, горячей воды, газовых горелок инфракрасного излучения, электроподогревательных элементов. Оборудование площадок для хранения автомобилей с различными способами подогрева и разогрева, общее устройство применяемых установок и приспособлений. Экономическая оценка различных способов подогрева и разогрева. Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды. Организация хранения прицепов и полуприцепов. Консервация автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и снятии с консервации.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на общее устройство установок и приспособлении для подогрева и разогрева двигателей, индивидуальных пусковых обогревателей. Внимательно изучите способы хранения автомобилей, типы стоянок, расстановка автомобилей в них; особенности хранения автомобилей на открытых площадках, способы и средства облегчения пуска двигателя, различные способы подогрева и разогрева двигателей и оборудование площадок для хранения автомобилей; технику безопасности, пожарную безопасность, охрану окружающей среды; работы по постановке и снятию автомобилей с консервации.

Литература - [2] с. 6…36.

Вопросы для самоконтроля:

- Приведите типы стоянок, и возможную расстановку автомобилей в них.

- В чем отличие хранения в закрытых, отапливаемых помещениях?

- В чем особенности хранения автомобилей на открытых площадках?

- Какие существуют способы и средства облегчения пуска двигателя?

- Какие существуют способы подогрева и разогрева двигателей?

- Какими средствами оборудуют площадки для хранения автомобилей?

- В  чем  заключается  техника  безопасности  и  пожарная  безопасность при использовании средств подогрева и разогрева автомобиля?

Тема 4.2. Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов,

Студент должен:

иметь представление:

- о документообороте складского хозяйства, его формах;

знать:

- виды складов, их оборудование, средства механизации складских работ;

- хранение агрегатов и запасных частей, автомобильных шин, резиновых и технических материалов, складской учет; хранение и раздачу жидкого топлива и смазочных материалов; мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении запасных частей, технических материалов, горюче-смазочных материалов, технику безопасности, пожарную безопасность и охрану окружающей среды;

уметь:

рассчитывать площади складских помещений.

Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских работ. Хранение агрегатов и запасных частей. Организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых материалов и других технических материалов. Промежуточный склад, организация его работы.

Складской учет. Мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении. Техника безопасности и пожарная безопасность в складских помещениях. Методика расчета площадей складских помещений. Документооборот складского хозяйства, его формы. Охрана окружающей среды.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на документооборот складского хозяйства, его формы. Внимательно изучите виды складов, их оборудование, средства механизации складских работ;  хранение агрегатов и запасных частей, автомобильных шин, резиновых и технических материалов, складской учет; хранение и раздачу жидкого топлива и смазочных материалов; мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении запасных частей, технических материалов, горюче-смазочных материалов, технику безопасности, пожарную безопасность и охрану окружающей среды. Ознакомьтесь с проведением расчётов площади складских помещений.

Литература - [2] с. 36…53.

Вопросы для самоконтроля:

- Организация складского хозяйства.

- Порядок учета и контроля наличия запасных частей и материалов на складе.

- Порядок хранения материалов, запасных частей на складе.

- Порядок хранения ремонтных материалов.

- Порядок хранения агрегатов.

- Организация хранения шин и резинотехнических материалов.

Раздел 5. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта

Тема 5.1. Классификация автотранспортных предприятий

Требования к представлениям и знаниям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о структуре, производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий;

знать:

- классификацию предприятия по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственной деятельности; по организации производственной деятельности.

Классификация предприятий по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по организации производственной деятельности; производственно-технической базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на структуру, производственно-хозяйственную деятельность автотранспортных предприятий. Внимательно изучите классификацию предприятия по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственной деятельности; по организации производственной деятельности. Ознакомьтесь с публикациями..

Литература - [2] с. 54…59

Вопросы для самоконтроля:

- Какую классификацию предприятий по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава Вы знаете?

- Как классифицируют предприятия автомобильного транспорта по их назначению?

- Как классифицируют предприятия автомобильного транспорта по характеру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности?

- Как классифицируют предприятия автомобильного транспорта по организации производственной деятельности?

- Как классифицируют предприятия автомобильного транспорта в зависимости от производственно-технической базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей?

Тема 5.2. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о технологическом процессе технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в АТП, последовательности технических воздействий на автомобиль;

знать:

схему технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП, последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния;

уметь:

- выбирать рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП. Прием и выпуск автомобилей. Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в АТП, последовательность технических воздействий на автомобиль. Внимательно изучите схему технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП, последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Ознакомьтесь с рациональными режимами работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Литература - [2] с. 59…68.

Вопросы для самоконтроля:

- Что включает в себя схема технологического процесса ТО и ТР?

- Какова  последовательность  выполнения  технических  воздействий на автомобиль?

- Какие Вы знаете рациональные режимы работ по ТО и ТР?

- Как составляется график режима работы ремонтной зоны АТП?

Тема 5.3. Организация труда ремонтных рабочих

Требования к представлениям и знаниям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о формах организации труда ремонтных рабочих;

знать:

- существующие и перспективные методы организации труда ремонтных рабочих в АТП, преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих.

Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их сущность и организация. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на формы организации труда ремонтных рабочих. Внимательно изучите существующие и перспективные методы организации труда ремонтных рабочих в АТП, преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. Ознакомьтесь с перспективными формами организации труда ремонтных рабочих. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы.

Литература - [2] с. 63…68.

Вопросы для самоконтроля:

- Приведите схему технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП.

- В чем значение рациональной организации труда ремонтных рабочих?

- Какие методы организации труда ремонтных рабочих в АТП Вы знаете?

- Расскажите о сущности метода специализированных бригад.

- Расскажите о сущности метода комплексных бригад.

- Расскажите о сущности агрегатно-участкового метода ремонта.

Тема 5.4. Организация технического обслуживания автомобилей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов:

Студент должен:

иметь представление:

- о методах и формах организации технического обслуживания автомобилей в АТП;

знать:

организацию ежедневного технического обслуживания, организацию работы и оборудование контрольно-технического пункта (КТП), методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2, организацию ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики, особенности организации технического обслуживания легковых автомобилей на станциях технического обслуживания (СТОА);

уметь:

- оформлять на КТП установленную учетную документацию, выбирать режим производства технического обслуживания, разрабатывать постовые технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и ТО-2, заполнять формы технического учета; планировать постановку автомобилей на техническое обслуживание.

Организация ежедневного технического обслуживания, содержание, место и время его выполнения.

Организация и оборудование контрольно-технического пункта. Прием и контроль технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной учетной документации. Организация первого и второго технического обслуживания автомобилей. Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2.

Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и специализированных постах. Тупиковые посты и поточные линии. Типы поточных линий. Необходимые условия ритмичной и эффективной работы линии. Организация труда рабочих на универсальных и специализированных постах поточной линии. Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей.

Постовые технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и ТО-2. График проведения технических обслуживании. Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения.

Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей. Контрольный талон. Лицевая карточка автомобиля. Заборная карта на запасные части. Использование данных учета для оперативного управления производством и разработки мероприятий по снижению трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на методы и формы организации технического обслуживания автомобилей в АТП. Внимательно изучите организацию ежедневного технического обслуживания, организацию работы и оборудование контрольно-технического пункта (КТП), методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2, организацию ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики, особенности организации технического обслуживания легковых автомобилей на станциях технического обслуживания (СТОА). Ознакомьтесь с установленной учетной документацией на КТП.

Литература - [2] с. 69…106.

Вопросы для самоконтроля:

- В чем состоит задача организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и как она решается в различных условиях?

- Какова сущность бригадно-участкового метода технического обслуживания и ремонта и как он реализуется в АРП?

- Назовите  проблемы,   решаемые  при  организации  централизованной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей, и какие формы организации бригад и рабочих мест исполнителей целесообразны при этом?

- Какие  виды  рабочих  постов  Вы  знаете?  Назовите  их  отличительные особенности и области применения в различных условиях организации технологических процессов технического обслуживания и ремонта.

- Методы и формы организации ТО автомобилей в АТП.

Тема 5.5. Организация текущего ремонта автомобилей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о планировании и организации ремонтных работ на АТП;

знать:

- распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы; методы организации текущего ремонта; состав производственных участков (цехов) АТП; оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта; документацию, типовые планировки производственных участков, организацию работы производственных участков, их взаимосвязь с постами технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:

организовывать работы по текущему ремонту на постах и участках.

Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы.

Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта. Организация производства текущего ремонта на специализированных и специальных постах. Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте. Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта. Типовые варианты организации постовых работ текущего ремонта. Контроль качества работ. Документация. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного предприятия (электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на планирование и организацию ремонтных работ на АТП. Внимательно изучите распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы; методы организации текущего ремонта; состав производственных участков (цехов) АТП; оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта; документацию, типовые планировки производственных участков, организацию работы производственных участков, их взаимосвязь с постами технического обслуживания и ремонта автомобилей. Научитесь организовывать работы по текущему ремонту на постах и участках.

Литература - [2] с. 106...120.

Вопросы для самоконтроля:

1.  Как распределяются работы по текущему ремонту автомобилей?

2.   Расскажите об оснащении универсальных постов.

3.   Как осуществляется контроль качества работ в зоне ТО и ТР?

4.   Каким может быть состав производственных участков (цехов)?

5.   Какое оборудование применяют при проведении ТО-1?

6.  Какое оборудование применяют при проведении ТО-2?

7.   Перечислите основное оборудование зоны ТР.

8.   В  чем  заключается  организация  работы  производственных  участков (цехов)?

9.   Какая существует взаимосвязь между постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей?

Тема 5.6. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о контроле качества и управлении им при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей;

знать:

- назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, сертификацию услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

уметь:

- организовывать контроль качества при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей.

Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

Организация контроля качества при выполнении работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на контроль качества и управлении им при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей. Внимательно изучите назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, сертификацию услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Научитесь организовывать контроль качества при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей .

Литература - [2] с. 103...106; 114

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое сертификация технического обслуживания автомобилей?

- Какие параметры проверяют при  инструментальном контроле?

Раздел 6. Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта

Тема 6.1. Формы и методы организации и управления производством

Требования к представлениям и знаниям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о существующих методах организации производства и их характеристике, о должностных обязанностях работников технической службы;

знать:

- общую характеристику централизованного управления производством;

- структуру технической службы, состав и задачи подразделений технической службы, организацию работы отдела управления производством, состав и технологию работы группы управления, группы обработки и анализа информации; документооборот отдела управления производством;

- организацию работы подразделений комплексного участка подготовки производства; технические средства ОУП, организацию подготовки производства.

Существующие методы организации производства и их краткая характеристика. Централизованное управление производством (ЦУП) технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Общая характеристика ЦУП. Структура технической службы. Основные производственные комплексы, организуемые при ЦУП: комплекс по диагностике автомобилей, агрегатов и узлов, проведению ТО и сопутствующего ремонта (комплексный участок ТОД), комплекс по проведению текущего ремонта (комплексный участок ТО), комплекс по ремонту агрегатов и узлов, снятых с автомобилей, изготовлению новых деталей (комплекс ремонтных участков), комплекс подготовки производства (комплексный участок ПП), отдел управления производством (ОУП), технический отдел (ТО), отдел главного механика (ОГМ), отдел снабжения (ОС), отдел технического контроля (ОТК); состав комплексных участков и отделов, их основные функции.

Организация работы отдела управления производством. Структура отдела. Группа управления производством. Состав группы, задачи, должностные обязанности работников группы; основные работы, выполняемые группой управления: прием смены, оперативный контроль выполнения графика проведения диагностики и технического обслуживания автомобилей, оперативное планирование, контроль текущего ремонта, сдача смены. Документооборот отдела управления производством.

Группа обработки и анализа информации. Состав группы, должностные инструкции работников. Основные задачи группы: подготовка информации, обработка и анализ данных, полученных от производственных комплексов. Технические средства ОУП. Оснащение рабочего места диспетчера.

Организация подготовки производства. Комплексный участок подготовки производства (ПП), его функции и состав.

Обеспечение комплексов технического обслуживания и текущего ремонта запасными частями и материалами, обеспечения уровня неснижаемого запаса оборотных агрегатов, узлов, деталей и материалов. Организация доставки на рабочие места запасных частей, узлов и агрегатов. Организация работы транспортного участка, промежуточного склада, моечного участка.

Передовой опыт практической работы по организации ЦУП в автотранспортных предприятиях.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на существующие методы организации производства и их характеристике, о должностных обязанностях работников технической службы. Внимательно изучите общую характеристику централизованного управления производством; структуру технической службы, состав и задачи подразделений технической службы, организацию работы отдела управления производством, состав и технологию работы группы управления, группы обработки и анализа информации; документооборот отдела управления производством. Ознакомьтесь с организацией работы подразделений комплексного участка подготовки производства; технические средства ОУП, организацию подготовки производства.

Литература - [2] с. 121…140.

Тема 6.2. Автоматизированные системы управления в организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об использовании автоматизированных систем на базе ЭВМ для организации технического обслуживания и ремонта на АТП, о достоверности и непрерывности потока информации;

знать:

- организацию высокомеханизированного производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой формы документооборота;

уметь:

применять оптимальные методы оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта; составлять сменно-суточные задания для бригад технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, ведомости диспетчера ЦУП, сменно-суточного задания для комплекса подготовки производства.

Организация высокомеханизированного производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой формы документооборота. Составление сменно-суточных заданий для бригад технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, ведомости диспетчера ЦУП, сменно-суточного задания для комплекса подготовки производства,

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на использование автоматизированных систем на базе ЭВМ для организации технического обслуживания и ремонта на АТП, о достоверности и непрерывности потока информации. Внимательно изучите организацию высокомеханизированного производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой формы документооборота. Научитесь применять оптимальные методы оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта; составлять сменно-суточные задания для бригад технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, ведомости диспетчера ЦУП, сменно-суточного задания для комплекса подготовки производства.

Литература - [2] с. 121…140.

Вопросы для самоконтроля:

1.   Назовите основные этапы управления, какова роль руководителя при управлении.

2.   Каково значение целевой функции при управлении и принятии решений?

3.   Сравните централизованную и децентрализованную системы управления производством ТО и ремонта автомобилей.

4.   Какие методы и формы применяются при организации производства ТО и ремонта автомобилей?

5.   Каковы основные принципы ЦУП? Дайте краткую характеристику его подразделений.

6.   Перечислите основные виды документов, используемых АТП.

7.   Каково назначение сертификации на автомобильном транспорте?

8.   Какие основные требования предъявляются к информационным системам АТП или СТО?

9. Приведите примеры безбумажных технологий получения и обработки производственной информации. Каковы их преимущества?

Тема 6.3. Анализ и моделирование производственного процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов:

Студент должен:

иметь представление:

об использовании ЭВМ для планирования производственной деятельности технической службы АТП;

знать:

- основные задачи ремонта и технического обслуживания с использованием ЭВМ технической службой АТП; формы документов, применяемые в системе управления АТП;

уметь:

анализировать и моделировать производственные процессы технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с использованием ЭВМ, отлаживать программы.

Основные задачи ремонта и технического обслуживания автомобилей с использованием ЭВМ технической службой АТП, формы документации, применяемые в системе управления АТП.

Анализ и моделирование производственных процессов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с использованием ЭВМ, отлаживание программы.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на использование ЭВМ для планирования производственной деятельности технической службы АТП. Внимательно изучите основные задачи ремонта и технического обслуживания с использованием ЭВМ технической службой АТП; формы документов, применяемые в системе управления АТП. Научитесь анализировать и моделировать производственные процессы технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с использованием ЭВМ.

Литература - [2] с. 121...140.

Тема 6.4. Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспортного предприятия

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- об организации автоматизированного диспетчерского управления, о компьютерных сетях;

знать:

- автоматизированное рабочее место (АРМ), виды АСУ; систему гибкого оперативного управления автотранспортным производством: автоматизированное рабочее место диспетчера, мастера участка, заведующего материальным складом;

уметь:

разбирать и решать задачи типа: АРМ техника по подвижному составу, составление отчетной ведомости.

Программно-технический комплекс для решения задач на автоматизированном рабочем месте специалиста, виды АСУ. Система гибкого оперативного управления автотранспортным производством: автоматизированное рабочее место диспетчера, мастера участка, заведующего материальным складом.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на организацию автоматизированного диспетчерского управления, о компьютерных сетях. Внимательно изучите автоматизированное рабочее место (АРМ), виды АСУ; систему гибкого оперативного управления автотранспортным производством: автоматизированное рабочее место диспетчера, мастера участка, заведующего материальным складом.

Литература - [2] с. 133...137.

Раздел 7. Основы проектирования производственных участков автотранспортных предприятий

Тема 7.1. Основы технологического проектирования производственных участков автотранспортных предприятий

Требования к представлениям, знаниям и умениям студентов

Студент должен:

иметь представление:

- о генеральном плане предприятия, организации движения, об основных технологических, санитарных и противопожарных требованиях, о требованиях охраны окружающей среды, особенности производственных зданий, о требованиях объемно-планировочной унификации автотранспортных предприятий, об особенности проектирования отдельных зон, участков, рабочих постов и реконструируемых автотранспортных предприятиях, о производственной программе технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава и ее количественном выражении, о проекте на реконструкцию отдела;

знать:

- общие сведения о нормах технологического проектирования АТП; планировочные решения в зависимости от распределения постов (тупиковый, поточный, комбинированный) с учетом строительных норм и правил, функциональных схем технологических процессов в АТП, примеры типовых планировочных решений;

уметь:

- выбирать метод организации производства с его обоснованием; рассчитывать количество зон, отделений (цехов), участков, поточных линий, постов технического обслуживания и текущего ремонта; выбирать технологическое оборудование в зависимости от характеристики и условий работы проектируемого объекта с обоснованием его выбора; определять производственные   площади;   рассчитывать   общую   численность площади; рассчитывать общую численность производственного персонала, распределение по проектируемым объектам и специальностям.

Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и ее количественное выражение.

Расчет производственной программы по количеству технических обслуживании, текущих ремонтов и по трудовым затратам. Годовой объем основного и вспомогательного производства. Режимы эксплуатации и режимы производства ТО и ТР. Фонд рабочего времени с учетом возможной 2-х или 3-х сменной работы. Выбор метода организации производства и его обоснование. Зоны, отделения (цеха), участки, поточные линии, посты технического обслуживания и текущего ремонта, расчет их количества.

Технологическое оборудование: выбор в зависимости от характеристики и условий работы проектируемого объекта, обоснование выбора. Производственный персонал: расчет общей численности, распределение по проектируемым объектам и специальностям.

Площади производственных помещений зон технического обслуживания и текущего ремонта, аналитический и графический методы определения их размеров. Планировочные решения в зависимости от распределения постов ( тупиковый, поточный, комбинированный) с учетом строительных норм и правил, функциональных схем технологических процессов в АТП.

Площади производственных отделений (цехов), участков и методы определения их размеров.

Определение площадей складских, бытовых, административных и подсобных помещений. Определение складских запасов.

Определение площади стоянки, в зависимости от списочного состава автомобилей и прицепов предприятия, типа стоянки и способа расстановки на ней подвижного состава. Графический метод определения ширины проезда.

Определение площади стоянки на станциях технического обслуживания для автомобильной клиентуры перед станцией, автомобилей, обслуживаемых и ожидающих обслуживание на территории станции.

Генеральный план предприятия. Организация движения. Основные технологические, санитарные и противопожарные требования. Требования охраны окружающей среды.

Особенности производственных зданий автотранспортных предприятий и требований к их объемно-планировочной унификации.

Особенности планировочных решений при технологическом проектировании СТО автомобилей, принадлежащих гражданам.

Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП и СТОА.

Приемы типовых планировочных решений.

Рабочие чертежи технологической части проекта: общие требования, состав рабочих чертежей. Понятие о расчетно-пояснительной записке.

Особенности проектирования отдельных производственных зон, участков и рабочих постов в реконструируемых автотранспортных предприятиях и станциях обслуживания автомобилей. Задание на разработку проекта реконструкции объекта. Содержание задания и составляющие его части. Требования к расчетно-пояснительной записке и графическому оформлению проекта. Назначение и виды технологических карт. Постовые карты. Содержание карт и их оформление.

Методические указания

При изучении темы обратите внимание на генеральный план предприятия, организацию движения; основные технологические, санитарные и противопожарные требования; требования охраны окружающей среды, особенности производственных зданий, требования объемно-планировочной унификации автотранспортных предприятий, особенности проектирования отдельных зон, участков, рабочих постов и реконструируемых автотранспортных предприятиях,  производственную программу технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава и ее количественное выражение. Внимательно изучите общие сведения о нормах технологического проектирования АТП; планировочные решения в зависимости от распределения постов (тупиковый, поточный, комбинированный) с учетом строительных норм и правил, функциональных схем технологических процессов в АТП, примеры типовых планировочных решений. Ознакомьтесь с методами организации производства с их обоснованием; расчётами количества зон, отделений (цехов), участков, поточных линий, постов технического обслуживания и текущего ремонта; выбором технологического оборудования в зависимости от характеристики и условий работы проектируемого объекта. Подготовьтесь к выполнению курсового проекта.

Литература - [2] с. 141…206.

Вопросы для самоконтроля:

- По каким правилам осуществляется проектирование АТП?

- Во сколько стадий производится проектирование?

- Какие данные приводятся в пояснительной записке проекта?

- Как характеризуются условия эксплуатации?

- Перечислить исходные данные для расчета производственной   программы.

- С какой целью вводятся коэффициенты корректировки нормативов?

- Как определяют периодичность ТО-1 и ТО-2?

- Дайте определение трудоемкости и трудозатрат.

- В чем заключается разница между нормативной и фактической трудоемкостью?

- Как определяют среднюю трудоемкость?

- Как определяют коэффициент технической готовности парка?

- Как определяют коэффициент использования автомобилей?

- Приведите формулы числа обслуживания автомобилей за год, сутки.

- Что подразумевается под термином режим эксплуатации и режим производства ТО и ТР на АТП?

- Что такое фонд рабочего времени?

- Как определяется годовой фонд рабочего времени?

- Какая разница между номинальным и фактическим фондом рабочего времени?

- Какие методы организации производства ТО и ТР существуют на АТП?

- В чем разница между универсальным и специализированным постом?

- В чем заключается достоинство обслуживания автомобилей на потоке по сравнению с методом универсальных постов?  Какой недостаток присущ поточной линии?

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе метода обслуживания автомобилей?

- Какие условия необходимы при проведении ТО-1 и ТО-2 на потоке?

- Что такое такт и что такое ритм производства при проведении ТО-1 и  ТО-2?

- Как определяют число пиний обслуживания автомобилей?

- Дайте определение поста обслуживания автомобилей.

- Как определяют число постов для ЕО?

- По какой смене производят расчет числа постов проведения ТО-1 и  ТО-2?

- По каким документам определяется номенклатура и количество оборудования производственных участков?

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ

Контрольная работа состоит из 5 заданий.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше.

При отсутствии необходимых справочников по действующей номенклатуре изделий, материалов можно в ответах давать только названия без указания типов, марок и т.п., а также их количества.

В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующему ГОСТу.

На каждой странице оставляются поля шириной 3-4 см. для замечаний проверяющего работу. После переписанного содержания вопроса должен следовать ответ на него. За ответом на последней вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, ставиться подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования - в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную контрольную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал.

Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

Критерии оценки контрольной работы

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее, чем на половину, или допущена существенная ошибка.

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

| № пп | Вопросы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Перечислите факторы, влияющие на надежность автомобиля. - Как выбирается тип осмотрового и подъемно-транспортного оборудования? - Как проводится проверка технического состояния двигателя с помощью встроенных приборов? - Как регулируют минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя? - Как проверяются зазоры шкворневых соединений механизма управляемых колес? |  |
| 2 | - Назовите причины изменения технического состояния автомобиля. - Каковы правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования? - Укажите зоны прослушивания двигателя. - Перечислите основные неисправности системы питания автомобилей, работающих на газе. - Что влияет на изнашивание шин? |  |
| 3 | - Как повысить надежность автомобиля? - Опишите конструкцию комплекса для заправки агрегатов моторным и трансмиссионным маслами. - Что такое эффективная мощность двигателя и удельный расход топлива? - Перечислите основные признаки неисправностей системы питания газобаллонных автомобилей. - Как проводится балансировка колес (статическая, динамическая)? |  |
| 4 | - Что влияет на интенсивность изнашивания деталей? - Опишите конструкцию маслораздаточных баков с ручным приводом. Какой тип насоса в них используется? - Как проверяется давление масла в главной масляной магистрали? - Какие методы диагностики системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете? - На каком оборудовании производят текущий ремонт шин? |  |
| 5 | - Какая система технического обслуживания и ремонта автомобилей принята в нашей стране? - Назовите основные модели маслораздаточных колонок. Для раздачи каких смазочных материалов они применяются? - Как проверяется содержание вредных веществ в ОГ карбюраторных двигателей? - Какие работы выполняются при ТО системы питания газобаллонных автомобилей? - Перечислите основные требования безопасности при демонтаже шин. |  |
| 6 | - Какие существуют виды технического обслуживания? - Опишите установку для раздачи жидких масел с пневматическим двигателем и насосом. - Расскажите о технике безопасности при диагностике двигателя. - Расскажите о технологии регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей. - Как проводится диагностика механизмов управления? |  |
| 7 | - Какие виды ремонта автомобилей Вы изучили? - Принцип действия ручного рычажного нагнетателя пластичной смазки. Какого типа насос в нем используется? - Перечислите возможные отказы кривошипно-шатунного механизма. - Какие стенды для испытания системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете? - Какие методы определения неисправностей рулевого управления Вы знаете? |  |
| 8 | - Какие существуют нормативы на ТО и ремонт автомобилей? - Опишите конструкцию электромеханических нагнетателей смазочных материалов и их принцип работы. - Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма. - Какие работы по ТР системы питания газобаллонных автомобилей разрешается проводить на АТП? - Какие работы производятся на АТП при ТО рулевого управления? |  |
| 9 | - Назовите основы «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». - Как выполняется включение и выключение электродвигателей нагнетателей? - Перечислите возможные причины отказов кривошипно-шатунного механизма. - Техника безопасности при техническом обслуживании газобаллонных автомобилей. - Какие работы производятся на АТП при ТО тормозной системы с гидравлическим приводом? |  |
| 10 | - Дайте характеристику базовых агрегатов и деталей автомобилей. - Что входит в комплекс оборудования для проведения смазочно-заправочных работ? - Перечислите возможные причины отказов газораспределительного механизма. - Назовите признаки повышенной разряженности и других неисправностей аккумуляторной батареи. - Какие работы производятся на АТП при ТО тормозной системы с пневматическим приводом? |  |
| 11 | - Какие существуют нормативы на ТО и ремонт автомобилей? - Назовите компоненты отработавших газов автомобилей. - Как осуществляется регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме? - Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи и их причины. - Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с гидравлическим приводом, их причины и способы устранения. |  |
| 12 | - Что такое корректирование нормативных показателей на ТО и ТР конкретных условий эксплуатации автомобилей? - На какие группы делятся вредные компоненты отработавших газов по воздействию на организм человека? - Перечислите основные операции проводимые при ТО-1 двигателей. - Почему в каждой климатической зоне следует использовать строго определенную плотность электролита? - Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с пневматическим приводом, их причины и способы устранения. |  |
| 13 | - Каковы задачи технической диагностики? - Какие вы знаете показатели содержания вредных веществ в окружающей среде? - Перечислите основные операции проводимые при ТО-2 двигателей. - Назовите причины «кипения» электролита в аккумуляторной батарее при движении автомобиля. - Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к методам и средствам диагностики автомобилей. |  |
| 14 | - Какие виды диагностики вы знаете? - Назовите известные вам стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. - Какие работы выполняют при текущем ремонте двигателя? - Как удалить налет от выделяющегося из АБ электролита? - Почему техническая диагностика базируется на безразборном методе определения технического состояния автомобилей? |  |
| 15 | - Какое место занимает диагностика в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава? - Для каких агрегатов и узлов автомобилей используют гайковерты? - Какие методы используют при диагностике систем охлаждения? - Расскажите о технологии зарядки АБ. Как оборудуются зарядные отделения в АТП? - Расскажите о методике диагностики по параметрам рабочих процессов. |  |
| 16 | - Классификация технологического и диагностического оборудования автотранспортных предприятий. - Что входит в комплект инструментов для разборки и сборки агрегатов? - Какие методы используют при диагностике смазочной системы? - Назовите основные причины неисправной работы генератора. - В чем заключается метод диагностики по параметрам сопутствующих процессов? |  |
| 17 | - Назначение и содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТП и СТОА. - Какие приспособления для разборки и сборки узлов автомобиля вы знаете? - Перечислить работы по техническому обслуживанию смазочной системы? - Как определяется неисправный генератор на линии? - Назовите основные преимущества стендовой диагностики автомобилей. |  |
| 18 | - Расскажите о перспективах развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. - Какие средства диагностики двигателя вы знаете? - Перечислить работы по техническому обслуживанию систем охлаждения. - Перечислите основные операции, выполняемые по стартеру при ТО-1, ТО-2 и ТР в цехе. - Расскажите о преимуществах комбинированных диагностических стендов. Какие вам известны недостатки при использовании комбинированных стендов? |  |
| 19 | - Назовите особенности оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов. - Какие средства диагностики ходовой части вам известны? - Как проверяется и регулируется натяжение ремней привода вентилятора, техническое состояние термостатов, масло? - Какие работы по системе зажигания проводятся при ТО-1 при диагностике? - Каков порядок проверки и регулировки управляемых колес? |  |
| 20 | - На чем основан принцип действия шланговой мойки? - Расскажите о классификации средств диагностики автомобилей? - Как накипь влияет на работу двигателя? - Расскажите о техническом обслуживании и проверке свечей зажигания. - Как проверяют, очищают и регулируют форсунки? |  |
| 21 | - В чем заключается разница механизированных и автоматизированных установок для мойки грузовых автомобилей? - Как осуществляется проверка технического состояния двигателя наружным осмотром? - Принцип действия тяговых и тормозных стендов. - Почему используют высококипящие охлаждающие жидкости? - Назовите причины неполного включения сцепления. Почему в ходе эксплуатации уменьшается ход педали сцепления? |  |
| 22 | - Чем отличается установка для обдува от установки для сушки автомобилей после мойки? - В чем заключается различие тяговых и тормозных стендов? - Какие неисправности системы питания карбюраторных двигателей и их причины Вы знаете? - Назовите причины неполного выключения сцепления. - Дайте классификацию монорельсов и кран-балок. |  |
| 23 | - Какие методы очистки сточных вод применяют при мойке автотранспорта? - Что входит в диагностический комплект для определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей? - Расскажите о технологии регулировки карбюратора на режиме холостого хода. - Перечислите основные операции обслуживания сцепления, проводимые при ТО-1. - Какие виды изнашивания шин указывают на неисправность ходовой части автомобиля? |  |
| 24 | - Дайте классификацию осмотрового оборудования. - Назначение ЕО автомобилей. - Какими приборами определяют состав отработавших газов? - Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали сцепления. - Где применяют моментоскоп и как им пользуются? |  |
| 25 | - Какие требования предъявляют к осмотровому оборудованию? - Какие средства механизации применяют при уборке кузова, кабины, платформы? - Какие работы выполняют при ТР системы питания автомобиля? - Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины. - Техника безопасности при выполнении ЕО автомобилей. |  |
| 26 | - Преимущества и недостатки осмотровых канав. - Технология мойки и сушки автомобилей. - Как работает ТНВД дизеля? - Какие работы проводятся при ТР карданных передач в агрегатных цехах? - Дайте классификацию конвейеров для поточных линий ТО автомобилей. |  |
| 27 | - Область применения эстакад. - Какие синтетические моющие средства применяются при техническом обслуживании автотранспорта? - Перечислите основные неисправности системы питания дизелей. - Перечислите основные неисправности главной передачи и их причины. - Как и с помощью чего регулируют зацепление зубчатых колес и конические подшипники с повышенными износами и зазорами? |  |

Курсовой проект

Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисциплины "Техническое обслуживание автомобилей ".

Цель курсового проектирования: углубить и закрепить теоретического знания, полученные студентами при изучении дисциплины; обеспечить усвоение основ проектирования и расчетов технологических процессов по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава на автотранспортных предприятиях; обеспечить правильный выбор метода организации производства и его обоснование для конкретного АТП; научить применять полученные знания в конструировании приспособлений, приборов и не стандартизированного гаражного оборудования для диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; научить студентов пользоваться технической и справочной литературой для решения конкретных вопросов в условиях автотранспортных предприятий.

Курсовой проект по дисциплине "Техническое обслуживание автомобилей" должен включить один из вариантов разработки:

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, TO-1, TO-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов.

2. Технологический расчет постов (линии) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем (двигателя, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и т.п.).

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работ на одном из постов.

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с    разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест.

Одновременно должна быть разработана технологическая (постовая или операционная) карта и выполнена планировка поста с указанием расстановки рабочих мест.

В содержание курсового проекта может быть включена разработка несложного приспособления с учетом индивидуальных способностей студента.

литература

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей:  учебное пособие, - М: ИД «Форум»:  ИНФРА – М, 2007.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта:  учебное пособие, - М: ИД «Форум»:  ИНФРА – М, 2007.

- Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Учебное пособие для сред.проф.образования, - М.: Издательский центр «Академия», 2004.

- Слон Ю.М. Автомеханик / Серия «Учебники, учебные пособия», - Ростов н/Д: «Феникс», 2003.

- Сарбаев В.И.,  Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Демин Ю.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов / Серия «Учебники, учебные пособия», - Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

- Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. - Ростов н/Д: «Феникс», 2003.

- Дынько А.В. Диагностика неисправностей автомобиля, - М.: ТИД КОНТИНЕНТ – Пресс, РИПОЛ КЛАССИК, 2005.

- Калисский В.С. и др. Автомобиль  категории С: Учебник водителя: Учебник для СПТУ/В. – М.: Транспорт, 1987.

- Карагодин В.И., Шестопалов С.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: Учеб.пособие для водителей, - М.: Транспорт, 1991.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: Учеб.пособие, - М: ИД «Форум»:  ИНФРА – М, 2006.

- Азарх А.И., Белкин П.З. Техническое обслуживание грузовых автомобилей. Иллюстрированное пособие. Изд-во «Транспорт», 1974.

- Пустовалов Б.И. Как сохранить автомобиль. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ДОСААФ, 1987.

- Гарнушенко Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля. – М.: ДОСААФ, 1984.

- Тапинский В.Н. и др. Автомобиль «Москвич»: (Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию) - М.: Транспорт, 1985.

- Ерохов В.И. Экономичная эксплуатация автомобиля. – М.: ДОСААФ, 1986.

- Высоцкий М.С. и др. Автомобили МАЗ-500, МАЗ-503, МАЗ-504. Руководство по уходу и эксплуатации. Издательство «Беларусь», Минск, 1965.

- Кленников Е.В., Мартиров О.А., Крылов М.Ф. Газобаллонные автомобили: техническая эксплуатация. - М.: Транспорт, 1986.

- Типовая технология выполнения технического обслуживания автомобилей КАМАЗ. Госагропром СССР, 1987.