Комитет образования и науки Волгоградской области

ГБПОУ «ФРОЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения курсового проекта

по специальности:

190631 (23.02.03) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

| Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии специальности 190631 (23.02.03) Протокол №___от «___»________20__г. Председатель___________Н.С.Степанова |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _____________ Н.А.Панченко «___» _____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

г. Фролово - 2017

Автор: Колосков В.И.

В методическом указании рассматривается методология выполнения курсовых проектов по специальности 190631 (23.02.03) «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». Приведены необходимые для проектирования теоретические материалы, требования по оформлению, справочные и технические данные, примеры выполнения расчётов. Представлен примерный состав административных и вспомогательных помещений.

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект по проектированию предприятий автомобильного транспорта выполняется с целью закрепления знаний, полученных студентом при изучении МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) технического обслуживания и ремонта автотранспорта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Темой курсового проекта может быть проектирование автотранспортных предприятий – грузового, автобусного, таксомоторного и специального различных по виду перевозимых грузов и форм собственности.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Расчетно-пояснительная записка объемом 25…30 страниц, которая выполняется, машинописным способом в 1,5 интервала или компьютерной версткой  шрифтом Times New Roman номер 12…14 в 1,5…2 интервала.

Текст пояснительной записки пишется на одной стороне белой бумаги формата A4 (210x297 мм) с расчетными формулами, таблицами, рисунками, схемами в рамках в соответствие со стандартом техникума.

Титульный лист пояснительной записки выполняется в соответствии с приложением № 1. Страницы пояснительной записки должны быть пронумерованы. Номер страницы указывается в верхнем правом углу. Каждый раздел пояснительной записки должен начинаться с новой страницы. Разделы должны иметь порядковый номер, обозначенные арабскими цифрами без точки. Заголовки разделов должны быть выровнены по середине строки без точки в конце и напечатаны прописными буквами. Заголовки подразделов также должны быть выровнены по середине и напечатаны строчными буквами, начиная с первой прописной. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках.

Примерный состав пояснительной записки:

- Титульный лист

- Задание

- Содержание

- Введение

- Технологический расчет

- Организация и управление производством ТО и ТР

2.1 Технологический процесс ТО и ТР предприятия

2.2 Методы производства технических воздействий

- Технический проект поста, участка, зоны

3.1 Назначение

3.2 Расчет

3.3 Подбор оборудования

3.4 Технология работ

3.5 Техника безопасности при выполнении работ на посту, участке или в зоне

4 Список использованных источников.

Подробнее о содержании и оформлении расчетно-пояснительной записки рассмотрено в разделе 2.

Графическая часть курсового проекта состоит из 1-го или 2-х листов формата А1(841х594) или А-2 (420x594) и имеет следующее содержание:

- планировка поста, участка или зоны;

- сборочный чертёж приспособления.

Оформленные расчетно-пояснительная записка и листы графической части подписываются студентом.

Защита проекта проводится перед комиссией, состоящей из преподавателей учебного заведения и руководителя проекта. Защита состоит из доклада студента (3…5 минут) и ответов на вопросы комиссии.

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В основе проектирования предприятий автомобильного транспорта лежат проектные решения по технологии и организации производства технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), которые разрабатываются в процессе проектирования.

Под технологическим проектированием предприятия понимается процесс, который включает следующие этапы:

- выбор и обоснование исходных данных для расчета производственной программы;

- расчет программы, объемов производства и численности производственного персонала;

- выбор и обоснование метода организации ТО и ТР;

- расчет числа постов  и линий для ТО и постов ТР подвижного состава;

- расчет площадей производственных, складских и вспомогательных помещений.

Основные исходные данные берутся из задания на проектирование, а нормативы из Правил технической эксплуатации автотранспортных средств РК.

  - Выбор и обоснование исходных данных

Для расчета производственной программы и объема работ автотранспортного предприятия (АТП) необходимы следующие данные: тип и количество подвижного состава (автомобилей, прицепов, полуприцепов), среднесуточный пробег автомобилей и их техническое состояние, дорожные и природно-климатические условия эксплуатации, режим работы подвижного состава и режимы технического обслуживания и текущего ремонта. Содержание и полнота исходных данных могут быть различными.

Поэтому выбор и обоснование исходных данных в каждом конкретном случае будет зависеть от задач проектирования данного АТП, которое определяются заданием на проектирование.

Тип, количество и среднесуточной пробег подвижного состава задаются заданием или определяются расчетом.

При разномарочном составе подвижного состава АТП производственные программы можно определять отдельно по маркам автомобилей, однако для упрощения расчетов целесообразнее все автомобили распределить по технологически совместимым группам, внутри которых привести автомбили к одной марке и технологический расчет выполнять на приведенному числу автомобилей:

АПР=Ат+i=1nАi⋅ТiТm⋅LcciLccm

где Аm  - число автомобилей марки, к которой приводятся остальные;

Аi, Ti, LCCi – количество, суммарная трудоемкость ТО и ТР и среднесуточный пробег приводимых марок автомобилей;

Тm, LCCm – суммарная трудоемкость ТО и ТР и среднесуточный пробег автомобиля марки, к которой приводятся остальные.

Для проектирования новых АТП, обычно принимают 50% автомобилей до КР и 50% после КР. При реконструкции АТП указанные соотношения принимают, как среднее значение, сложившееся на АТП за несколько лет.

Режим работы подвижного состава определяется: числом дней работы подвижного состава в году на линии; числом смен и продолжительностью работы автомобилей на линии.

Для пассажирского транспорта общего пользования (такси, автобусов) число дней работы подвижного состава на линии принимается 365 дней, а для грузового автотранспорта общего пользования и ведомственного - 357, 305 или 253. Число смен работы автомобилей на линии принимают 1; 1,5 или 2, иногда планируют круглосуточную работу автомобилей. Продолжительность рабочего дня принимается равной 7 ч. для б-дневной рабочей недели и 8,2 ч. при 5-дневной, при односменной работе.

Режим ТО и ремонта подвижного состава определяется их видами, периодичностью и продолжительностью простоя автомобиля на ТО и в ремонте. Виды и периодичность ТО и ремонта автомобилей установлены "Правилами технической эксплуатации автотранспортных средств РК" (далее Правила).

Категория условий эксплуатации характеризуется типом дорожного покрытия, типом рельефа местности и условиями движения. Тип рельефа местности определяется высотой (в метрах) над уровнем моря: равнинный - до 200, слабохолмистый – свыше 200 до 300,  холмистый - свыше 300 до 1000, гористый - свыше 1000 до 2000 и горный – свыше 2000. Категория условий эксплуатации указывается в задании или устанавливается исхода из местных условий.

Природно-климатические условия характеризуются среднемесячными температурами и климатом и даются в задании или определяются для данного АТП на основе данных о районировании по климатическим районам.

  - Расчет производственной программы по ТО

Производственная программа АТП по техническому обслуживанию (ТО) характеризуется числом технических обслуживании, планируемых на определенный период времени (год, сутки).

Годовую программу производства ТО и ремонта можно рассчитать различными методами, но все они базируются на так называемом цикловом методе расчета, который используется на практике проектирования АТП. При этом под циклом понимается пробег или период времени с начала эксплуатации нового или капитального отремонтированного автомобиля до его КР.

Цикловой метод расчета производственной программы: предусматривает выбор и корректирование периодичности ТО-І, ТО-2 и пробега до КР для подвижного состава проектируемого АТП, расчет числа ТО и КР на 1 автомобиль (автопоезд) за цикл, т.е. на пробег до КР, расчет коэффициента перехода от цикла к году и на его основе пересчет полученных значений числа ТО и КР за цикл на 1 автомобиль и весь парк за год.

Так как план АТП по основным показателям устанавливается на календарный год, то и производственная программа по каждому виду ТО рассчитывается на год. Программа служит основой для определения годовых объемов работ АТП и необходимого штата рабочих.

При разнотипном парке расчет программы ведется по группам однострочного подвижного состава, в которое включаются модели и модификации, близкие по нормативам периодичности и трудоемкости ТО и ТР. Распределение подвижного состава по технологически совместным группам при производстве ТО и ТР в приложении В. В отдельных случаях при надлежащем обосновании расчет программы может производиться по средневзвешенным значениям исходных показателей.

Сезонное техническое обслуживание (СО), проводимое 2 раза в год, как правило, совмещается с ТО-2, а как отдельный вид планируемого обслуживания при определении производственной программы не учитывается. Для ТР, выполняемого по потребности, число воздействий не определяется. Планирование простоев подвижного состава и объемов работ в ТР производится исходя из соответствующих удельных нормативов на 1000 км. пробега.

Расчет производственной программы для автопоездов (при расчетах учитывается, что ТО автопоездов производится без расценки тягача и прицепа) производится как для целой единицы подвижного состава.

1.2.1. Корректирование нормативной периодичности ТО и пробега до КР

При расчете программы необходимо для проектируемого АТП выбрать нормативные значения периодичности ТО-1 и ТО-2 (табл.1) и пробегов до КР (табл.2) автомобилей, которые установлены Правилами для I категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей, умеренного климатического района с умеренной агрессивностью окружающей среды.

Для проектируемого АТП эти условия могут отличаться, поэтому в общем случае нормируемые пробег Lк автомобиля до КР и периодичности ТО-І и ТО-2  Li определяются с помощью коэффициентов (табл. 3), учитывающих категорию условий эксплуатации – К1 , климатические условия – К2, т.е.;

Li=Liн⋅К1⋅К2Lк=Lкн⋅К1⋅К2

где Liн – нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 и ТО-2) км,

Lкн- нормативный пробег до КР, тыс.км

К1, К2, – коэффициенты учитывающие, соответственно, категорию условий эксплуатации, и климатические условия.

Для районов с высокой агрессивностью окружающей среды, а также при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей, нормируемые пробеги до КР и ТО снижаются на 10%.

Для удобства составления графика ТО и ремонта и последующих расчетов пробег между отдельными видами ТО и КР должен быть скорректирован со среднесуточным пробегом. Корректирование заключается в подборе численных значений периодичности пробега в километрах для каждого вида ТО и пробега до КР, кратных между собой, и среднесуточному пробегу и близких по своей величине к установленным нормативам. Допускаемое отклонение от нормативов периодичности ТО составляет ±10%.

Пример корректирования периодичности ТО и пробега до КР приведен в таблице 4.

Таблица 1 - Периодичность технического обслуживания подвижного состава для I категории условий эксплуатации

| Подвижной состав | Нормативная периодичность технического обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 |
| Автомобили легковые | 5000 | 20000 |
| Автобусы | 5000 | 20000 |
| Автомобили грузовые и автобусы созданные на базе грузовых автомобилей; автомобили полноприводные, прицепы и полуприцепы | 4000 | 16000 |

Таблица 2 - Нормативы пробега подвижного состава до КР для I категории условий эксплуатации (тыс.км.)

| Подвижной состав | Норма пробега | Подвижной состав | Норма пробега |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили легковые: особо малого класса малого класса среднего класса | 120 160 300 | Автомобили-самосвалы внедорожные всех типов Прицепы: одноосные малой и средней грузоподъемности | 150 120 |
| Автобусы: особо малого класса малого класса среднего класса большого класса особо большого класса | 260 320 360 380 300 | двухосные средней и большой грузоподъемности двухосные особо большой грузоподъемности тяжеловозы | 120 200 300 |
| Автомобили грузовые: особо малой грузоподъемности малой средней большой особо большой: свыше 8 до 10 т. свыше 10 до 16 т. | 200 175 200 300 350 250 | Полуприцепы: одноосные средней и большой грузоподъемности одноосные особо большой грузоподъемности многоосные особо большой грузоподъемности тяжеловозы | 120 120 200 300 |

Таблица 3 - Коэффициенты корректирования нормативов пробега подвижного состава до КР, периодичности ТО, трудоемкости ТО и ТР

| Условия корректирования нормативов |  | Значение коэффициентов, корректирующих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перио-дичность ТО | Трудо-емкость ТО |  | Трудо-емкость ТР |  | Пробег до КР |  |  | Расход запасных частей |
| Категория условий эксплуатации – коэффициент К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | 1,0 | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| II |  | 0,9 | - |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 1,10 |  |
| III |  | 0,8 | - |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 1,25 |  |
| IV |  | 0,7 | - |  | 1,4 |  | 0,7 |  | 1,40 |  |
| V |  | 0,6 | - |  | 1,5 |  | 0,6 |  | 1,65 |  |
| Климатические районы – коэффициент К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умеренный |  | 1,0 | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |  | 1,0 | - |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 0,9 |  |
| Жаркий сухой |  | 0,9 | - |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 1,1 |  |
| Умеренно холодный |  | 0,9 | - |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 1,1 |  |
| Холодный |  | 0,9 | - |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 1,25 |  |
| Пробег автомобилей с начала эксплуатации в доля от нормативного амортизационного пробега – коэффициент К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Легковые автомобили |  | Грузовые автомобили |  |  |  | Автобусы |  |  |
| Автобусы: до 0,25 |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| От 0,25 до 0,50 |  | 0,7 |  | 0,8 |  |  |  | 0,7 |  |  |
| От 0,50 до 0,75 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| От 0,75 до 1,00 |  | 1,4 |  | 1,3 |  |  |  | 1,2 |  |  |
| От 1,0 до 1,25 |  | 1,5 |  | 1,4 |  |  |  | 1,3 |  |  |
| От 1,25 до 1,50 |  | 1,6 |  | 1,5 |  |  |  | 1,4 |  |  |
| От 1,50 до 1,75 |  | 2,0 |  | 1,8 |  |  |  | 1,6 |  |  |
| От 1,75 до 2,00 |  | 2,2 |  | 2,1 |  |  |  | 1,9 |  |  |
| Свыше 2,00 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | 2,1 |  |  |
| Число автомобилей в АТП – коэффициент К4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых и ремонтируемых автотранспортных средств | Количество технологически совместимых групп автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 3 |  |  | 3 |  | более 3 |  |  |  |  |
| До 100 | 1,15 |  |  | 1,20 |  | 1,30 |  |  |  |  |
| От 100 до 200 | 1,05 |  |  | 1,10 |  | 1,20 |  |  |  |  |
| От 200 до 300 | 0,95 |  |  | 1,00 |  | 1,10 |  |  |  |  |
| От 300 до 600 | 0,85 |  |  | 0,90 |  | 1,05 |  |  |  |  |
| Свыше 600 | 0,80 |  |  | 0,85 |  | 0,95 |  |  |  |  |

*Число автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 20.

Таблица 4 - Пример корректирования периодичности ТО и пробега до КР

| Вид периодичности и пробега | Обозначение | Коэффи-циенты корректи-рования |  | Исходные данные | Корректирование |  | Принятое значение для проектируемого АТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | периодичности и пробега до КР | по нормативам | по кратности |  |
| Среднесуточный | Lсс |  |  |  |  |  | 200 |
| до ТО-1, км | L1 | 0,8 | 0,9 | 3000 | 3000*0,8*0,9=2160 | 200*11=2200 | 2200 |
| до ТО-2, км | L2 | 0,8 | 0,9 | 12000 | 12000*0,8*0,9=8640 | 2200*4=8800 | 8800 |
| до КР, тыс. км | Lк | 0,8 | 0,9 | 300000 | 300000*0,8*0,9=216000 | 8800*25=220000 | 220000 |

    - Определение числа КР,  ТО на один автомобиль за цикл

Число технических воздействий на один автомобиль за цикл определяется отношением циклового пробега к пробегу до данного вида воздействия.

Таким образом, число КР (Nк), ТО-2 (N2) и ТО-1 (N1) и ЕО (NЕО) за цикл на один автомобиль можно представить в следующем виде:

Nк=LкLк=1N2=LкL2−NкN1=LкL1−(Nк+N2)NЕО=LкLcc

где Lcc – среднесуточный пробег автомобиля, км.

    - Определение числа ТО на один автомобиль и весь парк за год

Капитальный ремонт (КР) автомобилей в соответствии с Правилами предусматривается проводить на специализированных предприятиях, поэтому годовая производственная программа по КР для АТП в данном расчете не определяется. КР учитывается только для расчета коэффициента технической готовности автомобиля (парка) за цикл.

Так как пробег автомобиля за цикл может быть больше или меньше, чем пробег за год, а производственную программу предприятия обычно рассчитывают за годичный период, необходимо сделать соответствующий перерасчет с помощью коэффициента перехода от цикла к году ηг. Для этого предварительно определяют коэффициент готовности αт.

Применительно к ремонтному циклу αт автомобиля (парка) определяют из соотношения:

αТ=11+Lcc⋅(dТО−ТР1000+ДкLк)

где dТО - ТР – продолжительность простоя в ТО и ТР на ТО и ТР на 1000 км пробега (таблица 5);

Дк – продолжительность простоя дней в капитальном ремонте;

Lк – скорректированный пробег до КР, км.

На основании рассчитанного значения αт определяют возможный годовой пробег автомобиля:

Lг=Драб.г.⋅αT⋅Lcc

где Драб.г. – количество дней работы АТП в году, дни.

Таблица 5 - Нормы простоя подвижного состава в ТО и ремонте

| Подвижной состав | Продолжительность Простоя (дней), не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | в ТО и ТР на 1000 км пробега | в КР |
| Автомобили легковые: особо малого класса | 0,10 | 12 |
| малого класса | 0,15 | 12 |
| среднего класса | 0,20 | 12 |
| Автобусы: особо малого класса | 0,20 | 15 |
| малого класса | 0,25 | 18 |
| среднего класса | 0,30 | 18 |
| большого класса | 0,35 | 20 |
| особо большого класса | 0,45 | 25 |
| Автомобили грузовые: особо малой грузоподъемности | 0,25 | 15 |
| малой грузоподъемности | 0,30 | 15 |
| средней грузоподъемности | 0,30 | 15 |
| большой грузоподъемности: |  |  |
| свыше 5 до 6 т | 0,35 | 20 |
| свыше 6 до 8 т | 0,40 | 20 |
| особо большой грузоподъемности: |  |  |
| свыше 8 до 10 т | 0,45 | 22 |
| свыше 10 до 16 т | 0,50 | 22 |
| Автомобили-самосвалы внедорожные грузоподъемностью: 27 т | 0,55 | 30 |
| 40 т | 0,60 | 35 |
| 75 т | 0,65 | 35 |
| Прицепы: одноосные малой и средней грузоподъемности | 0,05 | 10 |
| двухосные средней и большой грузоподъемности | 0,07 | 10 |
| двухосные особо большой грузоподъемности | 0,10 | 12 |
| Тяжеловозы | 0,15 | 15 |
| Полуприцепы: одноосные средней и большой грузоподъемности | 0,07 | 10 |
| одноосные особо большой грузоподъемности | 0,10 | 12 |
| многоосные особо большой грузоподъемности | 0,12 | 12 |
| Тяжеловозы | 0,15 | 15 |

Полученное выражение дает возможность, в свою очередь, определить коэффициент перехода от цикла к году ηг, представляющий собой отношение пробега автомобиля за год к пробегу его за цикл:

ηг=LгLк

Годовое количество то в год на один списочный автомобиль определится так:

N2г=N2⋅ηгN1г=N1⋅ηгNЕОг=NЕОηг

где N2г, N1г, NЕОг  – соответственно количество ТО-2, ТО-1 и ЕО на один автомобиль в год.

Число ТО на весь парк в год (одной марки) составит:

N2г=N2г⋅АиN1г=N1г⋅АиNЕОг=NЕОАи

где ∑N2г, ∑N1г, ∑NЕОг  – соответственно суммарное количество ТО-2, ТО-1 и ЕО на  весь парк автомобилей в год.

1.2.4 Определение числа диагностических воздействий Д-1 и Д-2 на весь парк за год

В соответствии с «Правилами» Д-1 выполняется по потребности перед производством ТО и ТР. По результатам Д-1 уточняются объемы регулировочных и ремонтных работ.

Число Д-1 на весь парк автомобилей за год ∑Nд-1г определяется из выражения:

∑Nд-1г = ∑N1д-1 + ∑NТРд-1 + ∑N2д-1,

где ∑N1д-1, ∑NТРд-1, ∑N2д-1 – соответственно количество автомобилей за год, диагностируемых при ТО-1, при ТР по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, и после ТО-2 по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключительных регулировок.

По нормам проектирования ОНТП-01-86:

∑N1д-1 = ∑N1г

∑NТРд-1  0,1∑N1г               ∑Nд-1г = 1,1∑N1г + ∑N2г

∑N2д-1 = ∑N2г

Диагностирование Д-2 выполняется на специализированных постах периодически, как правило перед выполнением ТО-2 с целью выявления отказов и неисправностей автотранспортных средств. По результатам Д-2 устанавливаются объемы регулировочных и ремонтных работ.

Количество Д-2 на весь парк автомобилей за год:

∑Nд-2г = ∑N2д-2 + ∑NТРд-2,

где ∑N2д-2, ∑NТРд-2 – соответственно количество автомобилей за год, диагностируемых перед ТО-2 и при ТР. Согласно нормативам:

∑N2д-2 = ∑N2г

∑NТРд-2  0,2∑N2г                    ∑Nд-2г  1,2∑N2г

  - Определение суточной программы по видам ТО

Суточная программа парка автомобилей по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) определяется из следующего выражения:

Nic=NiгДраб.г.i

где Niг- годовое количество ТО (NЕОг;N1г;N2г); Драб.г.i – количество рабочих дней в году производственной зоны, для которой определяется суточная программа.

Для ЕО, ТО-1 (иногда для ТО-2) Драб.г.i  принимаются в зависимости от режима работы автомобилей на линии, т.е. 253, 305, 357 или 365 дней. При определении суточной программы по ТО-2 количество рабочих дней в году  Драб.г. обычно принимают равным 253 (пять рабочих дней в неделю) или 305.

1.4. Обоснование и выбор метода ТО и диагностирования

автомобилей

Критерием для выбора метода технического обслуживания (поточный или на универсальных постах) является суточная производственная программа по каждому виду обслуживания однотипных автомобилей. Применение поточной организации обслуживания при ЕО становится целесообразным NЕОс=100 обслуживаемых однотипных автомобилей, по ТО-1 при N1с=12 автомобилей и по ТО-2 при N2с=5. При меньшей суточной программе принимается метод обслуживания на универсальных постах.

Диагностирование Д-1 в зависимости от суточной программы и метода проведения ТО-1 может быть организовано на отдельных постах (выделенное диагностирование Д-1) или совместно с ТО-1.

Если ТО-1 проводится на универсальных постах, то диагностирование Д-1 целесообразно организовать на отдельном выделенном посту, местоположение которого обеспечило бы удобный заезд автомобилей из различных производственных зон.

При организации ТО-1 на поточной линии и особенно, при организации ТО-1 и ТО-2 на одной линии в разные смены, диагностирование Д-1 целесообразно совмещать с техническим обслуживанием и диагностическое оборудование располагать на поточной линии.

Д-2 в основном выполняется на специализированном посту.

1.5 Расчет годовых объемов работ предприятия

Годовой объем работ по технологическим воздействиям АТП определяется в чел-ч и состоит из объемов работ по техническому обслуживанию (ЕО, ТО-1, ТО-2), диагностированию (Д-1, Д-2), текущему ремонту (ТР) и самообслуживанию предприятия.

Для расчета годовых объемов работ необходимо скорретировать нормативы трудоемкости по видам технических воздействий для подвижного состава проектируемого АТП.

1.5.1 Корректирование нормативных трудоемкостей

Нормативы трудоемкостей по ТО и ТР согласно «Правил» установлены для I категории условий эксплуатации по типу подвижного состава.

Эти нормативы рассчитаны на АТП с количеством 150…300 единиц подвижного состава одного типа при пробеге с начала эксплуатации равном 50…75% от пробега до КР, расположенные в умеренной природно-климатической зоне и оснащенные средствами механизации согласно табелю гаражного оборудования.

Корректирование указанных нормативов трудоемкостей производится в зависимости от категории условий эксплуатации, типа подвижного состава, природно-климатических условий, пробега автомобилей с начала эксплуатации, размера АТП, значение коэффициентов приведено в таблице 3.

При применении на ЕО механизированных моечных установок, а также при механизации других выводов работ ЕО, например, уборочных, обтирочных (использование воздуха для обдува автомобилей) трудоемкость работ ЕО должна быть уменьшена.

Расчетную трудоемкость ЕО, реализуемую путем ручной обработки tЕО, при поточном методе производства можно определить из следующего выражения:

tЕО=tЕОн⋅К4⋅Км;Км = 1 – М / 100,

где tЕОн - нормативная трудоемкость ЕО, чел.-ч. (таблица 6);

К4– коэффициент учитывающий размер АТП, (таблица 3);

Км = 0,35…0,75 – коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО.

Значение М, в зависимости от степени механизации отдельных операций ЕО может быть выбрано исходя из распределения трудоемкости ЕО по видам работ (табл.8). При полной механизации уборочно-моечных работ необходимо предусматривать трудоемкость для работы оператора по управлению механизированными установками (примерно 10% от трудоемкости tЕО).

Нормативная скорректированная трудоемкость ТО (ТО-1, ТО-2) для подвижного состава проектируемого АТП определяется:

ti = tiн · К4,

где tiн – нормативная трудоемкость ТО-1 и ТО-2, чел.-ч. (таблица 6)

Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта:

tТР = tТРн К1 К2 К3 К4 ,

где tТРн – нормативная трудоёмкость ТР, чел-ч/1000 км (таблица 6); К1;  К2;  К3; К4 – коэффициенты, учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации, климатические условия, пробег автомобилей с начала эксплуатации и размер АТП (таблица 3).

Пример корректирования нормативов трудоемкостей целесообразно проводить по форме, приведенной в таблице 7.

Таблица 6 - Нормативы трудоемкости ТО и ТР для I категории условий эксплуатации

| Подвижной состав | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО чел-ч. | ТО-1 чел-ч. | ТО-2 чел-ч. |  | ТР чел−ч.1000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Автомобили легковые: особо малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, снаряженная масса до 850 кг) | 0,2 | 2 | 7,5 |  | 2,5 |  |  |
| малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, снаряженная масса от 850 до 1150 кг) | 0,30 | 2,3 | 9,2 |  | 2,80 |  |  |
| среднего класса (рабочий объем двигателя от 1,8 до 3,5 л, снаряженная масса от 1150 до 1500 кг) | 0,5 | 2,90 | 11,7 |  | 3,2 |  |  |
| Автобусы с бензиновым двигателем: особо малого класса (длина до 5 м) | 0,5 | 4,00 | 15,00 |  | 4,50 |  |  |
| малого класса (длина 6,0-7,5 м) | 0,7 | 5,5 | 18,00 |  | 5,50 |  |  |
| среднего класса (длина 8,0-9,5 м) | 0,80 | 5,80 | 24,00 |  | 6,20 |  |  |
| большого класса (длина 10,5-12,0 м) | 1,00 | 7,50 | 31,50 |  | 6,80 |  |  |
| Автобусы с дизельным двигателем: среднего класса (длина 8,0-9,5 м) | 0,80 | 5,80 | 24,00 |  | 6,20 |  |  |
| большого класса (длина 10,5-12,0 м) | 1,40 | 10,0 | 40,0 |  | 9,0 |  |  |
| особо большого класса (длина 16,5-18,0 м) | 1,80 | 13,50 | 47,00 |  | 11,0 |  |  |
| Грузовые автомобили с бензиновым двигателем: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовые автомобили , грузоподъемностью, т: 0,4 | 0,20 | 2,20 | 7,30 | 2,8 |  |  |  |
| 1,0 | 0,30 | 2,40 | 7,60 | 2,90 |  |  |  |
| 2,5 | 0,42 | 2,9 | 10,8 | 3,60 |  |  |  |
| 4,0 | 0,45 | 3,0 | 10,9 | 3,7 |  |  |  |
| 5,0 | 0,50 | 3,5 | 12,6 | 4,00 |  |  |  |
| 7,5 | 0,55 | 3,8 | 16,5 | 6,0 |  |  |  |
| Автомобили тягачи. Масса полуприцепа с грузом, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5- 10 т | 0,35 | 4,1 | 11,6 | 4,6 |  |  |  |
| 12 | 0,45 | 4,15 | 11,9 | 4,8 |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Подвижной состав | Нормативная трудоемкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО чел-ч. | ТО-1 чел-ч. | ТО-2 чел-ч. | ТР чел−ч.1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 18,5 | 0,55 | 4,2 | 18,8 | 6,6 |
| Автомобили-самосвалы, грузоподъемностью, т : |  |  |  |  |
| 3,0-3,5 | 0,48 | 2,5 | 10,5 | 4,3 |
| 5,0-5,8 | 0,8 | 3,1 | 12,4 | 4,6 |
| Грузовые автомобили с дизельным двигателем: |  |  |  |  |
| Бортовые автомобили , грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |
| 8,0 | 0,75 | 3,4 | 13,8 | 6,7 |
| 12,0 | 0,67 | 3,6 | 14,7 | 6,7 |
| 20,0 и более | 1,65 | 27,1 | 53,6 | 16,4 |
| Автомобили тягачи. Масса полуприцепа с грузом, т: |  |  |  |  |
| 17,75 | 0,35 | 3,2 | 12,5 | 6,0 |
| 19,1 | 0,67 | 3,74 | 15,95 | 6,35 |
| 26,0 | 0,67 | 3,85 | 16,17 | 6,82 |
| Автомобили-самосвалы, грузоподъемностью, т : |  |  |  |  |
| 8,0 | 0,50 | 3,91 | 15,87 | 6,9 |
| 10,0 | 0,55 | 3,91 | 16,67 | 9,77 |
| 12,0 | 0,55 | 4,04 | 16,91 | 7,13 |
| 27,0 | 0,6 | 13,5 | 60,5 | 20,35 |
| 40,0 | 0,6 | 13,7 | 60,7 | 24,95 |
| Прицепы |  |  |  |  |
| Одноосные, грузоподъемностью до 3 т. | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 |
| Двухосные, грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |
| До 8,0 | 0,3 | 1,0 | 5,5 | 1,4 |
| 8,0 и более | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 2,0 |
| Полуприцепы, грузоподъемностью, т. |  |  |  |  |
| 11,5 | 0,3 | 0,9 | 4,5 | 1,3 |
| 13,5 | 0,3 | 1,0 | 4,5 | 1,4 |
| 20,0 | 0,3 | 1,0 | 5,0 | 1,45 |

Таблица 7 – Пример корректирования трудоемкостей ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР

| Вид обслу-живания | Подвижной состав | Нормативная трудоемкость для I категории | Коэффициенты изменения трудоемкости ТР в зависимости от: |  |  | Коэффициенты изменения трудоемкости ТО и ТР в зависимости от: | Коэффици-ент изменения трудоем-кости ЕО | Скорректированная трудоемкость для проектируемого АТП чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | Км |  |
| ЕО ЕО | КамАЗ-5320 ГКБ-8350 | 0,4 0,15 | - - | - - | - - | 0,95 0,95 | 0,5 0,5 | 0,38 + 0,027 = 0,41 |
| ТО-1 ТО-1 | КамАЗ-5320 ГКБ-8350 | 5,0 1,8 | - - | - - | - - | 0,95 0,95 | - - | 4,75 + 1,71 = 6,46 |
| ТО-2 ТО-2 | КамАЗ-5320 ГКБ-8350 | 20,0 7,2 | - - | - - | - - | 0,95 0,95 | - - | 19 + 6,84 = 25,84 |
| ТР ТР | КамАЗ-5320 ГКБ-8350 | 5,5 1,8 | 1,2 1,2 | 1,1 1,1 | 1,3 1,3 | 0,95 0,95 | - - | 8,97 + 2,93 = 11,9 |

Примечание:  пример корректирования приведен для АТП эксплуатирующих автомобили с прицепами, работающими в III категории условий эксплуатации, умеренно холодном климатическом районе, имеющим пробег с начала эксплуатации 1,2 Lк и 220 единиц подвижного состава.

При диагностировании Д-1, выполняемом на отдельных постах (выделенное диагностирование), трудоемкость tд-1 с выполнением регулировочных работ составляет примерно 25% от нормативной трудоемкости ТО-1 t1:

tд−1=0,25⋅t1,чел.−ч.

При  этом 10% составляют диагностические работы Д-1 и 15% - регулировочные работы, выполняемые на постах Д-1 после обнаружения неисправностей в результате диагностирования Д-1.

Поскольку регулировочные работы фактически являются работами, входящими в объем ТО-1, расчетную трудоемкость ТО-1 t1 при организации Д-1 на отдельных постах следует уменьшить на 15%:

t1'=0,85⋅t1,чел.−ч.

В случае совмещения диагностирования Д-1 с процессом ТО-1, общая трудоемкость этих работ t1+д−1 увеличивается на 10% за счет включения в технологию дополнительных операций по проверке тормозов, переднего моста, систем зажигания и питания на стендах:

t1+д−1=1,10⋅t1,чел.−ч.

Диагностирование Д-2, в основном, выполняется на отдельных постах. При этом трудоемкость Д-2 tд−2 составляет от 10 до 20% от нормативной скорректированной трудоемкости ТО-2:

tд−2= (0,10…0,20) t2, чел.-ч.

Значение 0,10 - принимается для автобусов и грузовых автомобилей большой грузоподъемности, а 0,20	  - для легковых автомобилей и грузовых автомобилей средней и малой грузоподъемности.

tco=δСО100⋅t2, чел.-ч.

где δСО- доля работ СО, от трудоемкости ТО-2,% (50% - для холодного и жаркого районов; 30% - для умеренно-холодного, 20% - для остальных районов).

1.5.2 Расчет годовых объемов работ по ТО, диагностированию и ТР

Годовой объем работ по техническому обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту определятся в чел-ч раздельно по каждому типу подвижного состава:

По ЕО                        TЕОг=NЕОг⋅tЕО,чел.−ч

По Д-1		     Tд−1г=Νд−1г⋅tд−1,чел.−ч.

По ТО-1		      T1г=N1г⋅t11,чел.−ч.

Для АТП с количеством автомобилей до 150 ТО-1 выполняется совместно с Д-1, от 150 и более раздельно.

По ТО-1 с Д-1    T1+д−1г=Ν1г⋅t1+д−1+(0,1Ν1г++Ν2г)⋅tд−1,чел.−ч.

По Д-2		Tд−2г=Νд−2г⋅tд−2,чел.−ч.

По ТО-2		TТО−2г=Ν2г⋅t2+2⋅Aи⋅tco,чел.−ч.

По ТР		 TТР=Lг⋅Aи1000⋅tТР,чел.−ч.

Годовой объем производственных работ определяется из выражения:

ТПР=ТЕОг+Тд−1г+Т1г+Тд−2г+Т2г+ТТР

При выполнении ТО-1 совместно с Д-1 вместо объемов Т1г и Тд-1г в выражение подставляют объем Т1+д-1г

1.5.3 Расчет вспомогательных трудовых затрат по предприятию

В объем вспомогательных работ ТВСП входят работы по самообслуживанию предприятия Тсам и работы общепроизводственного характера Тобщ:

ТВСП = Тсам  + Тобщ.

Трудоемкость вспомогательных работ принимают согласно положению в размере 20…30% от суммарного объема всех производственных работ, т.е.

ТВСП  = В. ТПР,

где В - доля вспомогательных работ (0,30 – для АТП с числом автомобилей до 200; 0,25 – от 200 до 400; 0,20 – свыше 400)

Тсам = (0,37…0,40)  Твсп, чел-ч.

Работы по самообслуживанию предприятия, куда включают текущий уход за зданиями и сооружениями, ремонт оборудования, инвентаря и т.п. Распределение работ самообслуживания по видам работ в процентах:

| Механические | 10,0 |
| --- | --- |
| Слесарные | 16,0 |
| Кузнечные | 2,0 |
| Сварочные | 4,0 |
| Жестяницкие | 4,0 |
| Медницкие | 1,0 |
| Электротехнические | 25,0 |
| Трубопроводные (слесарные) | 22,0 |
| Ремонтно-строительные и деревообделочные | 16,0 |
| ИТОГО | 100,0 |

Тобщ = (0,60…0,63)  Твсп, чел-ч.

Трудоемкость общепроизводственных работ занимает большую долю вспомогательных работ, так как рабочим приходится ежедневно обеспечивать производство всем необходимым ( например, рабочие посты – автомобилями и запасными частями, помещения – теплом и т.д). Состав и примерное распределение общепроизводственных работ в процентах:

| Кочегары | 12,0 |
| --- | --- |
| Уборщики | 12,0 |
| Кладовщики | 14,0 |
| Водители-перегонщики | 30,0 |
| Разнорабочие | 32,0 |
| ИТОГО | 100,0 |

Работы по самообслуживанию предприятия могут быть организованы двумя способами. При малом объеме (до 8…10 тыс. чел-ч в год) указанную трудоемкость суммируют по видам работ с соответствующими трудовыми затратами основных производственных участков, т.е. работы по самообслуживанию выполняются рабочими, число которых увеличивается. На крупных предприятиях данные работы выполняются работниками самостоятельного отдела главного механика – ОГМ, в составе которого комплектуются соответствующие бригады рабочих: слесарно-механическая; сантехническая; электротехническая; строительная и по внедрению новой техники.

1.5.4 Распределение годовых объемов работ по ТО и ТР по производственным зонам и участкам

Объем работ ТО и ТР распределяются по месту их выполнения по технологическим и организационным признакам.

Работы по ТО и ТР выполняются на постах и вспомогательных производственных участках.

К постовым относятся работы по ТО и ТР, выполняемые непосредственно на автомобиле (моечные, уборочные, смазочные, крепежные, диагностические и другие, а также работы по устранению неисправностей).

К вспомогательным относятся работы по проверке и ремонту узлов, механизмов и агрегатов, снятых с автомобиля, выполняемых на вспомогательных участках (агрегатном, механическом, электротехническом, топливном и др.).

Исходя из технологического назначения работ ЕО и ТО-1 выполняются на постах и выделяются в самостоятельные зоны. По ТО-2 90…95% работ планируется на постах, а 5…10% - на соответствующих производственных участках.  Распределение  трудоемкости ЕО, ТО-1 и ТО-2 по видам работ приведено в таблице 8.

В зависимости от метода организации технического обслуживания автомобилей возможно следующее распределение работ ТО-2; при выполнении ТО-2 на универсальных постах, 10% на участках, 65% на постах зоны ТО-2 и 25% (смазочные и регулировочные работы) на постах ТО-1; при выполнении ТО-2 на поточной линии 10% на участках и 90% на постах линии ТО-2.

Работы по ТР выполняют на постах и производственных участках. Распределение трудоемкости ТР по видам работ приведено в таблице 9.

Распределения годовых объемов работ по ТО и ТР сводится в таблицу10.

Таблица 8 - Примерное распределение трудоемкости ЕО, ТО-1 и ТО-2 по видам работ, в %

| Виды работ | Легковые автомобили | Автобусы | Грузо-вые авто-мобили | Внедо-рожные автомо-били | Прицепы и полу-прицепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневное обслуживание |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 30 | 45 | 23 | 40 | 25 |
| Моечные | 55 | 35 | 65 | 45 | 65 |
| Обтирочные | 15 | 20 | 12 | 15 | 10 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Первое техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 14 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| Крепежные | 44 | 48 | 35 | 36 | 40 |
| Регулировочные | 10 | 9 | 11 | 9 | 9,5 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| Электротехнические | 5 | 6 | 11,5 | 9 | 7,5 |
| По обслуживанию системы питания | 3 | 3 | 4,5 | 7 | - |
| Шинные | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Второе техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| Крепежные | 38 | 49 | 35 | 40 | 63 |
| Регулировочные | 10 | 8 | 18 | 16 | 21 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 10 | 10 | 16 | 15 | 11 |
| Электротехнические | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 |
| По обслуживанию системы питания | 2,5 | 2,5 | 10,5 | 15,5 | - |
| Шинные | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Кузовные | 20 | 16 | - | - | - |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 9 - Примерное распределение трудоемкости ТР по видам работ, %

| Работы | Легко-вые автомо-били | Автобу-сы | Грузовые автомоби-ли | Прицепы и полуприце--пы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постовые работы: |  |  |  |  |
| диагностические | 1,5…2,5 | 1,5…2 | 1,5…2 | 1,5…2,5 |
| регулировочные | 3,5…4,5 | 1,5…2 | 1,0…1,5 | 0,5…1,5 |
| разборочно-сборочные | 28…32 | 24…28 | 32…37 | 28…31 |
| ИТОГО: | 33…39 | 27…32 | 34,5…40,5 | 30…35 |
| Участковые работы: |  |  |  |  |
| агрегатные | 13…15 | 16…18 | 18…20 | - |
| слесарно-механические | 8…10 | 7…9 | 11…13 | 12…14 |
| электротехнические | 4…5,5 | 8…9 | 4,5…7 | 1,5…2,5 |
| аккумуляторные | 1…1,5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 | - |
| ремонт системы питания | 2…2,5 | 2,5…3,5 | 3…4,5 | - |
| шиномонтажные | 2…2,5 | 2,5…3,5 | 0,5…1,5 | 1,5…2,5 |
| вулканизационные | 1…1,5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 | 1,5…2,5 |
| кузнечно-рессорные | 1,5…2,5 | 2,5…3,5 | 2,5…3,5 | 8…10 |
| медницкие | 1,5…2,5 | 1,5…2,5 | 1,5…2,5 | 0,5…1,5 |
| сварочные | 4,0…5,5 | 4,0…5,0 | 1,0…2,0 | 7,5…9 |
| жестяницкие | 4,0…5,5 | 4,0…5,0 | 1,0…2,0 | 5,0…6,5 |
| арматурные | 3,5…4,5 | 4…5 | 0,5…1,5 | 0,5…1,5 |
| деревообрабатывающие | - | - | 2,5…3,5 | 16…18 |
| малярные | 6…10 | 7…9 | 4…6 | 5…7 |
| обойные | 3,5…4,5 | 2,0…3,0 | 1…2 | - |
| ИТОГО: | 61…67 | 68…73 | 59,5…65,5 | 65…70 |
| ВСЕГО: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 10 - Распределение годовых объемов работ ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и самообслуживания по видам (пример для грузовых автомобилей)

|  | ЕО |  |  | ТО-1 |  | ТО-2 |  | ТР |  | Самооб. |  | Суммарн. объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | чел-час |  | % | чел- час | % | чел- час | % | чел- час | % | чел- час | % | чел- час |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Постовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 23 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Моечные | 65 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Обтирочные | 12 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Диагностические | - | - |  | 9 | - | 8 | - | 2,0 |  | - | - |  |  |
| Крепежные | - | - |  | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |  |  |
| Регулировочные | - | - |  | 11 | - | 18 | - | 1,0 |  | - | - |  |  |
| Смазочные, заправочно-очистительные | - | - |  | 21 | - | 16 | - | - | - | - | - |  |  |
| Электротехничес-кие | - | - |  | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - |  |  |
| Обслуживание системы питания | - | - |  | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - |  |  |
| Шинные | - | - |  | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - |  |  |
| Кузовные | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Разборочно-сборочные | - | - |  | - | - | - | - | 36 | - | - | - |  |  |
| Итого: | 100 |  |  | 100 |  | 90 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Участковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатные |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Слесарно-механические |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 26 |  |  |  |
| Электротехни-ческие |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы питания |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Шиномонтаж-ные |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Вулканизацион-ные |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 10

|  | ЕО |  | ТО-1 |  | ТО-2 |  |  | ТР |  |  | Самооб |  |  |  | Суммарн. объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | чел-час | % | чел- час | % | чел- час | % |  |  | чел- час |  | % | чел- час |  | % |  | чел- час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Кузнечно-рессорные |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Медницкие |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Сварочные |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Жестяницкие |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Арматурные |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревообрабатывающие |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обойные |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 10 |  | 61 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| Участки по самообслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехни- ческие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

1.6 Расчет численности производственных рабочих

При расчете численности производственных рабочих различают технологически необходимое Рт и штатное Рш количество рабочих.

Технологически необходимое количество рабочих Рт рассчитывается по формуле:

РТ=ТiгФм

где Тi г – годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участку, чел-ч.

Фм – 2010 ч - годовой фонд времени рабочего места или технологически необходимого рабочего при односменной работе, ч.

Годовой фонд времени рабочего места или технологически необходимого рабочего в часах для шестидневной рабочей недели составляет:

Фм = (Дкг – Дв – Дп)·8-Дпп·1,

где Дкг – количество календарных дней в году,

Дв – количество выходных дней в году,

Дн – количество праздничных дней в году,

8 – продолжительность рабочего времени (дня), ч,

Дпп – количество субботних и праздничных дней в году,

1 – час сокращения рабочего перед выходными днями.

Штатное количество производственных рабочих Рш определяется из следующего соотношения:

РШ=ТiгФр

где ФР – годовой фонд времени штатного рабочего, ч (табл.11)

Фр = Фм – (tот + ∑ tпр)

tот – продолжительность отпуска

tпр – прочие потери рабочего времени по уважительным причинам

tпр= (0,04…0,05) ·Фм

На предприятиях со сложившимся производством и структурой работ для расчета рабочих используют коэффициент штатности ш, который определяется следующим образом:

ш = Рт / Рш =  Фр / Фм

Значение ш находится в пределах 0,90…0,95 и зависит от профессии рабочих.

Таблица 11 - Годовые фонды рабочего времени штатных рабочих

| Профессия рабочих | Число дней основного отпуска в году | Годовой фонд времени, ч |
| --- | --- | --- |
| Мойщики и уборщики подвижного состава | 28 | 1780 |
| Слесари по ТО и ТР, по ремонту агрегатов и узлов, мотористы, электрики, шиномонтажники, слесари-станочники, столяры, обойщики, арматурщики, жестянщики, слесари по ремонту оборудования | 28 | 1780 |
| Слесари по ремонту системы питания, аккумуляторщики, кузнецы, медники, сварщики, вулканизаторщики | 28 + 7 | 1730 |
| Маляры | 28 + 3 | 1760 |

При 5-дневной рабочей недели годовой фонд времени рабочего места равен фонду, рассчитанному для 6-дневной рабочей недели.

Данные расчета численности производственных рабочих сводятся в расчетную таблицу 12 (годовой объем в графу 2 табл. 12 берётся для ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР и участков из таблицы 10).

В тех случаях, когда расчетное количество рабочих по данному виду работ выражается долями единиц или даже единицами, следует совмещать профессии, объединения технологически сходные работы. В производственных участках, например, можно совмещать работы теплового комплекса: медницкие, кузнечно-рессорные, сварочные и жестяницкие; работы кузовного комплекса: столярные, арматурно-кузовные, обойные и т.д.

В соответствии с ОНТП-01-91 численность инженерно-технических работников и служащих АТП устанавливается в соответствии с нормативами численности по функциям управления. При расчете принимают во внимание количество автомобилей, коэффициент выпуска автомобилей на линию, среднесписочную численность работающих, режим  работы автомобилей, нормативную численность рабочих по ТО и ремонту автомобилей.

Таблица 12 – Расчет численности производственных рабочих

| Наименование зон и участков | Годовой объем работ по зоне или участку чел.-ч. | Расчетное количество технологич. необх. рабочих РТ | Принятое количество технологически необходимых рабочих, РТ |  |  |  | Годовой фонд времени штат-ного рабоче-го | Коли-чество штатных рабочих, рш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | по сменам |  |  |  | рас-чет-ное | Примен. |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зоны технического обслуживания и текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона ЕО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона Д-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона Д-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона ТР (посты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехничес-кий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По системе питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шиномонтажный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вулканизационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузнечно-рессорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесарно-механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматурно-кузовной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обойный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки самообслуживания предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7 Расчет количества постов и линий технического обслуживания и текущего ремонта

1.7.1 Режим работы зон технического обслуживания и текущего ремонта

Режим работы зон технического обслуживания зависит от режима работы подвижного состава на линии.

Для ЕО и ТО-1, выполняемых в межсменное время продолжительность работы зон обслуживания определяется из внутригаражного графика выпуска и возвращения автомобилей. Продолжительность межсменного времени Тмс при равномерном выпуске автомобилей может быть определена из следующего выражения:

Тмс = 24 – (Тн + То – Тв),

где Тн – продолжительность работы автомобилей на линии, ч;

То – время обеденного перерыва водителя, ч;

Тв – продолжительность выпуска автомобилей на линию, ч.

Для ЕО и ТО-1 продолжительность работы зон Тоб по времени должны лежать в пределах Тсм. При этом для облегчения организации работы зон Тоб рекомендуется назначить в 1, 1,5 или 2 смены.

Для ТО-2 Тоб обычно принимается равным 1 или 2 сменам в зависимости от суточной программы обслуживания. Суточный режим постов текущего ремонта составляет 2 или 3 рабочих смены. Производственные цеха работают  в 1 или 2 рабочих смены.

Зная режим зоны технического обслуживания и суточную производственную программу, определяют ритм производства R, представляющий собой долю времени работы зоны технического обслуживания, приходящейся на выполнение одного обслуживание данного вида.

Ri=60⋅Tоб⋅СΝic

где Тоб – продолжительность работы зоны по данному виду ТО в течение суток, ч.;

Nic – количество обслуживаний в сутки (раздельно для ЕО, ТО-1, ТО-2)

С – количество смен.

1.7.2 Расчет количества универсальных постов обслуживания

Исходной величиной для расчета универсальных постов обслуживания служит такт поста τ, представляющий собой время простоя автомобиля на обслуживании на данном посту:

τп=ti⋅60Рп+tп, мин

где ti  - трудоемкость работ по обслуживанию, выполняемых на данном посту, чел.-ч.

Рп – количество рабочих одновременно работающих на посту, чел. (таблица 13)

tп – время, затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и съезде с поста (1…3 мин в зависимости от габаритной длины автомобиля), мин.

Количество универсальных постов Хобi для обслуживания ЕО и ТО-1 определяется из следующего выражения:

Χобi=τi/Ri

Количество  постов ТО-2 находится по формуле:

Χоб=τ2/R2⋅η2

где  η2– коэффициент использования рабочего времени поста ТО-2, который принимается от 0,85 до 0,95.

1.7.3 Расчет зоны ЕО

При расчете поточных линий непрерывного действия, учитывая, что они применяются только на линиях ЕО и одновременным использованием механизированных установок, такт линии необходимо рассчитывать, исходя из пропускной особенности установки рабочей зоны, обладающей наибольшей производительностью.

На линии ЕО предусматривается механизированная моечная установка с пропускной способностью Nу автомобилей в час, то в этом случае такт линии ЕО  ЛЕО  будет равен:

ЛЕО  = 60/Nу,

где Nу – производительность моечной установки, авт/ч., которая составляет для грузовых автомобилей – 15…20 авт/ч.; легковых 30…40 авт/ч.; автобусов – 30…50 авт./ч.)

Количество постов на линии ЕО назначается по технологическим соображениям для мелких АТП – можно принять 1…2 поста; для средних АТП – 3 поста; для крупных АТП – 3-4 поста.

Если на линии предусматривается механизация определенного вида работ, например, моечных, а остальные работы выполняются вручную, то количество необходимых рабочих одной линии, занятых на постах ручной обработки, при известном такте линии может быть определено из выражения:

РЛЕО=tЕО160τЛЕО

где tЕО1 - трудоемкость работ ЕО, выполняемых вручную, чел-ч.

Количество линий для ЕО определяется из отношения:

mЕО=τЛЕОRЕО

1.7.4 Расчет поточных линий периодического действия, применяемых для ТО-1 и ТО-2

Для расчета количества поточных линий необходимо определить такт линии τл (интервал времени между двумя последовательно сходящими с линии автомобилями, прошедшими данный вид обслуживания):

τлi=60⋅tiРл+tп, мин

где ti – трудоемкость данного вида ТО, чел.-ч.;

tп – 1…3 мин. – время передвижения автомобиля конвейером с поста на пост;

Рл – общее количество технологически необходимых рабочих на линии ТО, чел.

Количество рабочих на линии Рл определяется по формуле:

Рл = Хл . Рср,

где Хл – количество постов на линии, устанавливаемое по технологическим соображениям в соответствии с распределением работ данного вида обслуживания;

Рср – среднее количество рабочих на посту.

Тогда такт линии будет равен:

τЛi=ti60ХЛРср+tп, мин

Время передвижения автомобиля конвейером с поста на пост определяется из выражения:

tn=La+aVк, мин,

где Vк – скорость передвижения автомобиля конвейером, м/мин, равная 10…15 м/мин;

La – габаритная длина автомобиля (автопоезда), м;

а – интервал между автомобилями, м

Количество линий обслуживания mi определяется соотношением τЛi к Ri :

mлi=τлi/Ri

При расчете числа линий m необходимо подбирать значение Рл так, чтобы отношение τл к R было выражено целым числом или близким к нему (допустимое отношение может быть принято не более ±0,1 в пересчете на одну линию). Если при расчете число линий получается не удовлетворяющим указанным условиям, то следует произвести перерасчет τл, изменив значение Хл и Рср.

Полученное в результате расчета количества рабочих на линии обслуживания должно быть сопоставлено  с численностью рабочих, рассчитанных исходя из годового объема работ ТО.

В целях наиболее полного использования площадей и оборудования, обслуживания ТО-1 и ТО-2 целесообразно производить на одних и тех же линиях обслуживания (совмещенная линия) в различное время. Обычно ТО-1 производится в межсменное время, а ТО-2 в рабочее время подвижного состава.

Рабочая длина поточной линии определяется по формуле:

Lp = X·La + a (X – 1),

где Х – количество постов;

La – габаритная длина автомобиля, м;

а – расстояние между постами на поточной линии, которое принимается от 0,8 до 1,2 м.

1.7.5 Расчет числа постов Д-1 и Д-2

Число специализированных постов диагностирования (Д-1 или Д-2) Хд можно определить из выражения:

Хдi=ТДФд⋅Рд⋅ηд=ТДДраб.г⋅Тсм⋅С⋅Рд⋅ηд

где Тд – годовой объем диагностических работ, чел.-ч.

Драб.г –  число рабочих дней зоны диагностирования в году;

Тсм – продолжительность смены, ч.;

С – число смен;

Рд – число рабочих на посту, чел.;

д = 0,85…0,90 – коэффициент использования рабочего времени поста диагностирования.

1.7.5 Расчет количества постов текущего ремонта

При этом расчете число воздействий по ТР неизвестно. Поэтому для расчета числа постов ТР используют годовой объем постовых работ по ТР.

Однако расчет необходимого числа постов ТР только исходя из объема работ не отражает действительной потребности в постах, так как возникновение ТР, как известно, обусловлено отказами и неисправностями, которые носят случайный характер. Колебания потребности в ТР как по времени возникновения, так  и по трудоемкости выполнения весьма значительны и вызывают зачастую длительные простои подвижного состава в ожидании очереди постановки на посты устранения отказов и неисправностей. Поэтому для учета этих колебаний при расчете постов ТР вводится так называемый коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты ТР (φ), величина которого ≈ 1,2 … 1,5. Применение этого коэффициента увеличивает расчетное число постов ТР и сокращает время на ожидание ремонта.

Коэффициент φ зависит от многих факторов, в том числе от Аи в АТП и интенсивности их эксплуатации. Чем больше автомобилей на АТП и чем больше их пробег, тем меньше неравномерность поступления автомобилей на посты ТР.

Для расчета коэффициент φ = 1,5 – для АТП до 150…200 автомобилей; φ = 1,2 – для АТП с 400…500 и более автомобилей.

Другой особенностью расчета постов ТР является меньшее число одновременно работающих на постах ТР по сравнению с постами ТО. Это связано с ограниченным фронтом работы, так как устранение неисправностей на постах ТР требует не более 1…2 чел.

Согласно нормам ОНТП-I-86 число работающих на посту ТР: для легковых автомобилей  - 1 чел.; для автобусов – 2 чел.; для грузовых – 1,5…2,5 чел.

При расчете постов ТР необходимо учитывать значительные потери рабочего времени, связанные с уходом исполнителей на другие участки, склады и т.д. Эти потери учитываются коэффициентом использования рабочего времени поста ηП, который при хорошей организации труда = 0,85 … 0,90, в средних условиях – 0,80 … 0,85 и при плохих условиях – 0,75 … 0,80.

Количество постов текущего ремонта определяется по формуле:

ХТР=ТТРП⋅ϕФПРП=ТТРпϕДраб.гТсмС⋅РПηП,

ТТРп – годовой объем постовых работ ТР, чел.-ч.;

Драб.г – количество дней работы в году зоны ТР;

Тсм – продолжительность смены, ч.;

С – число смен (2…3);

РП – количество рабочих на посту, чел.;

П = 0,85…0,90 – коэффициент использования рабочего времени поста

ϕ=1,2...1,5 - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону ТР

При работе постов ТР в несколько смен с неравномерным распределением работ по сменам расчет числа постов производится для наиболее загруженной смены:

ХТР=ТТРп⋅ϕ⋅КТРДраб.г⋅Тсм⋅С⋅РП⋅ηП,

где КТР = 0,5 … 0,6.

При числе постов ТР более 5…6 их специализируют по видам выполняемых работ. При этом распределение постов по их специализации (в % от общего числа постов) следующее:

| Универсальные посты | 10…20 |
| --- | --- |
| Пост ремонта трансмиссии, тормозов, рулевого управления и ходовой части | 40…50 |
| Пост контроля и регулировки тормозов (при числе постов 10 и более) | 5…10 |
| Пост регулировки и контроля углов установки колес (при числе постов более 15) | 5…10 |
| Пост ремонта двигателя и его систем | 20…30 |
| ИТОГО | 100 |

При числе постов более 10 допускается выделение постов по замене агрегатов и для шиномонтажных работ.

Тупиковые посты ТР: для легковых автомобилей – 20% - канав; 40% - подъемников; для грузовых автомобилей – 40% - канав; 20% - подъемников; для автобусов 80% - канав.

1.7.6 Количество постов ожидания (подпора)

Посты ожидания – это посты, на которых автомобиля, нуждающиеся в том или ином виде ТО и ТР, ожидают очереди для перехода на соответствующий пост или поточную линию. Эти посты обеспечивают бесперебойную работу зон ТО и ТР, устраняя в некоторой степени неравномерность поступления автомобилей на ТО и ТР. Кроме того, в холодное время года посты ожидания в закрытых помещениях обеспечивают обогрев автомобилей перед их обслуживанием.

Посты ожидания могут предусматриваться раздельно или вместе для каждого вида обслуживания и размещаться как в производственных помещениях, так и на открытых площадках. При наличии закрытых стоянок посты ожидания могут не предусматриваться.

Число постов ожидания определяется следующим образом:

перед постами ЕО – исходя из 15…25% часовой пропускной способности постов (линии) ЕО;

перед ТО-1 – 10…15% от сменной программы;

перед ТО-2 – 30…40% от сменной программы;

перед ТР – 20…30% от числа постов ТР.

1.7.7 Расчет количества мест хранения (стоянки) автомобилей

Автомобиле-места хранения могут быть закреплены за определенными автомобилями либо обезличены.

Число автомобиле-мест хранения при закреплении их за автомобилями соответствует списочному составу парка Аи.

Число автомобиле-мест при обезличенном хранении автомобилей Аст определяется из выражения:

Аст = Аи – (NКР + ХТО + ХТР + ХП) – Ал,

где NКР – число автомобилей, находящихся в КР;

ХТО , ХТР – количество рабочих постов ТО, ТР соответственно;

ХП – число постов ожидания (подпора);

Ал – среднее число автомобилей, постоянно отствующих на предприятии (круглосуточная работа на линии, командировки).

Аст = Аи

где Аи  - списочное количество автомобилей в АТП

1.7.8 Выбор рационального числа работающих на постах ТО и ТР

Число одновременно работающих на уборочно-моечных постах зоны ЕО принимают: на постах уборки и обтирки – в зависимости от типа подвижного состава (для грузовых автомобилей 1 … 2 чел., автопоездов 1 … 3, легковых автомобилей 2 … 3 и автобусов 3 … 6 чел); на постах шланговой мойки 1 … 2 чел.; на постах механизированной мойки 1 чел. (оператор).

На постах ТО-1 и ТО-2 число одновременно работающих устанавливают в зависимости от метода организации ТО: на одиночных тупиковых и проездных постах 2 … 3 чел.; на поточных линиях 3 … 5 чел. При этом меньшие значения принимаются для одиночных автомобилей и автобусов, а большие значения – для автопоездов и сочлененных автобусов.

Для специализированных постов диагностирования Д-1 или Д-2 число рабочих на посту (Рд) принимается равным 1 … 2 чел.

Согласно нормам проектирования ОНТП-01-86, число одновременно работающих на посту ТР принимается в зависимости от типа подвижного состава: для легковых автомобилей и прицепов – 1 чел., для автобусов – 2, для грузовых автомобилей – 1,5 … 2,5 чел. (большие значения, принимаются для грузовых автомобилей особо большой грузоподъемности и внедорожных автомобилей самосвалов).

При распределении рабочих по сменам, если производственные участки и зоны работают в две смены, рабочих распределяют следующим образом: в 1-ю смену 60% общего количества рабочих, а во 2-ю смену 40%. Если некоторые участки или зоны работают в 3 смены то распределение следующие: 1-я смена – 50%; 2-я смена – 30%; 3-я смена – 20% рабочих.

Таблица 13 - Число рабочих на посту

| Тип автомобиля | Вид обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО (при ручной мойке) | ТО-1 | ТО-2 |
| Грузовой | 2 … 3 | 2 … 4 | 3 … 5 |
| Легковой | 2 … 3 | 2 … 4 | 3 … 5 |
| Автобус | 2 … 4 | 3 … 5 | 4 … 5 |
| Прицепы и полуприцепы | 1 … 2 | 2 | 2 … 3 |

1.8 Расчет площадей

1.8.1 Состав помещений

Площади АТП по функциональному назначению подразделяются на три основные группы: производственно-складские, хранения подвижного состава и вспомогательные.

Производственно-складские – зоны ТО и ТР, производственные участки ТР, склады, а также технические помещения энергетических и санитарно-технических служб и устройств (компрессорные, трансформаторные, насосные и т .п.).

Хранения подвижного состава – площади стоянок, с учетом площади, занимаемой оборудованием для подогрева, рамы и дополнительных поэтажных проездов.

Вспомогательные – санитарно-бытовые, пункты общественного питания, здравоохранения, культурного обслуживания, управления, для учебных занятий и общественных организаций.

1.8.2 Расчет площадей зон ТО и ТР

Площади зон ТО и ТР рассчитывают двумя способами: - по удельным площадям – на стадии ТЭО и выбора объемно-планировочного решения, а также при предварительных расчетах;

- графическим построением – на стадии разработки планировочного решения зон.

Площадь зон ТО и ТР:

Fзi=fa⋅Хз⋅Кп,

а  - площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2;

Х – число постов;

Кп – коэффициент плотности расстановки постов.

Величина Кп зависит от габаритов автомобиля и расположения постов. При одностороннем расположении постов Кп = 6…7. При двухсторонней расстановке постов и поточном методе обслуживания Кп = 4…5. Меньшие значения Кп принимаются для крупногабаритного подвижного состава и при числе постов не более 10.

1.8.3 Расчет площадей производственных участков

Площади производственных участков рассчитывают:

1. По площади помещения, занимаемой оборудованием и коэффициенту плотности его расстановки:

Fуi=fоб⋅Кп

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования, м2;

Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования (таблица 14).

Для расчета Fу на основе табеля технологического оборудования и каталогов составляется ведомость оборудования и определяется его суммарная площадь fобпо участку.

Если в производственных участках предусматриваются посты для автомобилей, или кузовов, то к площади, занимаемой оборудованием данного участка, необходимо добавить площадь горизонтальной проекции автомобиля или кузова:

Fп =Lа. Ва,

где Lа  и  Ва – длина и ширина автомобиля, м.

Таблица 14 - Значения коэффициента Кп (ОНТП-АТП-СТО-80)

| Слесарно-механический, медницкий, аккумуляторный, электротехнический, по системе питания, обойный, краскоприготовительный, ремонт радиооборудования | 3 … 4 |
| --- | --- |
| Агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования и инструмента | 3,5 … 4,5 |
| Сварочный, жестяницкий, арматурный | 4 … 5 |
| Кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий | 4,5 … 5,5 |

2. По числу работающих на участке в наиболее загруженную смену. По нормативам площадь помещения производственного участка на одного работающего должна быть не менее 4,5 м2. Примерные площади производственных участков в зависимости от числа работающих приведены в таблице 15.

3. По удельной площади на одного производственного рабочего из числа одновременно работающих на участке:

Fуi=fР1+fР2⋅(РТ−1) ,

где   fР1 – удельная площадь на первого рабочего, м2 (таблица 16);

fР2 – удельная площадь на последующих рабочих участка, м2 (таблица16);

РТ – технологическое число одновременно работающих в наибольшей смене.

На основании производственных расчетов и выбора соответствующего оборудования составляется планировка участка. Примерная площадь отдела главного механика (ОГМ) на одного работающего в максимально загруженную смену принимается 15 … 20 м2.

Таблица 15 - Примерные площади производственных участков ТО и ТР в зависимости от числа работающих (по данным Гипроавтотранса)

| Участки | Число работающих в максимально загруженную смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые АТП |  |  |  |  |  |  |  | Автобусные и грузовые АТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 |
| Агрегатный (с учетом мойки деталей и агрегатов) | - | - | 54 | 63 | 126 | 144 | 180 | 216 | - | - | 54 | 63 | 81 | 108 | 180 | 216 |
| Слесарно-механический | - | - | 54 | 63 | 81 | 95 | 108 | - | - | - | 54 | 63 | 81 | 95 | 108 | - |
| Электротехнический | 14 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | - |
| Ремонта приборов системы питания | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - |
| То же, с безмоторной установкой | 36 | 45 | 54 | 63 | - | - | - | - | 36 | 45 | 54 | 63 | - | - | - | - |
| Аккумуляторный | 36 | 54 | - | - | - | - | - | - | 36 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| Шиномонтажный | 18 | 36 | 45 | 54 | 81 | - | - | - | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - |
| Вулканизационный | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - |
| Жестяницкий | 27 | 36 | 45 | 72 | - | - | - | - | 27 | 36 | 45 | 63 | 72 | - | - | - |
| Медницкий | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | - | - | - | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | - | - | - |
| Сварочный | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | - |
| Кузнечно-рессорный | 27 | 36 | 54 | 72 | 95 | - | - | - | 27 | 36 | 54 | 72 | 95 | - | - | - |
| Арматурный | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - | 14 | 18 | 27 | 36 | - | - | - | - |
| Обойный | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 54 | - | - | - | - | - |
| Деревообрабатывающий | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | 54 | 63 | 72 | - | - | - |
| Таксометровый | 14 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радиоремонтный | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16 – Площади участков на одного работающего, м2

| Наименование участка | Удельная площадь |  | Наименование участка | Удельная площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1-го работ. | на остальных раб. |  | на 1-го работ. | на остальных раб. |
| Слесарно-механический | 12 | 10 | Электротехнический | 10 | 5 |
| Обойный | 15 | 10 | Малярный | 30 | 15 |
| Деревообрабатывающий | 15 | 12 | Шиноремонтный | 15 | 10 |
| Арматурный | 8 | 5 | Шиномонтажный | 15 | 10 |
| Кузнечно-рессорный | 20 | 15 | Аккумуляторный | 15 | 10 |
| Медницкий | 10 | 8 | Ремонт приборов системы питания | 8 | 5 |
| Жестяницкий | 12 | 10 | Кузовной | 30 | 15 |
| Сварочный | 15 | 10 | Агрегатный | 15 | 12 |

1.9 Расчет площадей складских помещений

Площади складских помещений рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием для хранения запаса эксплуатационных материалов, запасных частей, агрегатов к коэффициенту плотности расстановки оборудования.

Определив по нормативам количество (запас) хранимых материалов исходя из суточного расхода и дней хранения, производится подбор оборудования для складов (емкости для хранения смазочных материалов, стеллажи и т.д.). Затем по габаритным размерам определяется площадь, занимаемая этим оборудованием в плане помещений:

Fск=fоб⋅Кп ,

где Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования (Кп ≈ 2,5)

В связи с тем, что в настоящее время автотранспортные предприятия, за редким исключением, не располагают собственными складами топлива и заправочными средствами, пользуясь автозаправочными станциями (АЗС) общего пользования, в данной методике расчет склада топлива не рассматривается.

В курсовом проекте площади складских помещений рассчитываются по удельной норме на пробег (см. 1.9.1).

1.9.1 Расчет складских помещений по удельным нормам на пробег

В практике проектирования  расчет площадей складских помещений Fск производится по удельным площадям на 1 млн. км. пробега подвижного состава:

Fск=Lг⋅Аи⋅fуд106⋅Кпс⋅Кр⋅Краз,

где fуд – удельная площадь склада на 1 млн.км. пробега, м2, таблица 17

Кпс – коэффициент, учитывающий тип подвижного состава,

Кр – коэффициент, учитывающий число автомобилей;

Краз – коэффициент, учитывающий разномарочность подвижного состава.

Значение коэффициентов Кпс, Кр Краз приведены в таблице18

Таблица 17 - Нормы площадей складских помещений, м2/1 млн. км.

| Наименование склада | Легковые автомобили |  | Автобусы |  |  |  |  | Грузовые автомобили |  |  |  | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс |  | Класс |  |  |  |  | Грузоподъемность |  |  | Внедорож-ные самосвалы |  |
|  | Особо малый, малый | Средний | Особо малый | Малый | Средний | Большой | Особо большой | Особо малая, малая | Средняя | Большая |  |  |
| Запасных частей | 1,12 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,8 | 1,4 | 2,8 | 3,5…5,25 | 9,1 | 0,9 |
| Агрегатов | 1,75 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 4,8 | 6,0 | 9,6 | 2,2 | 4,4 | 5,5…8,25 | 14,3 | - |
| Материалов | 1,05 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,8 | 1,2 | 2,4 | 3,0…3,45 | 5,98 | 1,7 |
| Шин | 1,05 | 1,5 | 0,96 | 1,92 | 2,56 | 3,2 | 5,12 | 0,92 | 1,94 | 2,3…3,45 | 5,98 | 1,7 |
| Смазочных материалов с насосом | 1,82 | 2,6 | 1,29 | 2,58 | 3,44 | 4,3 | 6,88 | 1,4 | 2,8 | 3,5…5,25 | 9,1 | - |
| Лакокрасочных материалов | 0,42 | 0,6 | 0,45 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0…1,5 | 2,6 | 0,4 |
| Химикатов | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,25…0,38 | 0,65 | - |
| Инструментов | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,25…0,38 | 0,65 | - |
| Промежуточный (участок комплектации) | 15…20% (25…30%) от складов запасных частей и агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 - Значение коэффициентов КПС, КР, Краз для расчета площади складских помещений по удельной норме на 1 млн. км. пробега

| КПС – коэффициент, учитывающих тип подвижного состава |  |
| --- | --- |
| Тип подвижного состава | Значение коэффициента |
| Легковые автомобили: особо малого и малого класса среднего класса | 0,7 1,0 |
| Автобусы: особо малого малого среднего большого особо большого | 0,3 0,6 1,0 1,0 1,6 |
| Грузовые автомобили: особо малой и малой грузоподъемности Средней Большой Внедорожные | 0,4 0,8 1,0…1,5 2,6 |
| КР - коэффициент, учитывающий размер АТП |  |
| Размер АТП | Значение коэффициента |
| до 75 автомобилей от 75 до 150 автомобилей от 150 до 300 автомобилей от 300 до 600 автомобилей от 600 до 800 автомобилей | 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 |
| Краз – коэффициент, учитывающий разномарочность подвижного состава |  |
| Количество марок автомобилей | Значение коэффициента |
| Одна Две Три Три и более | 1,0 1,2 1,3 1,5 |

  - Расчет площади зоны хранения подвижного состава

При укрупнённых расчетах площадь зоны хранения:

Fхр=fа⋅А⋅Кп

где fа – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2;

АСТ – число мест хранения;

Кп = 2,5…3,0 – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения.

Для открытых стоянок, не оборудованных подогревом, площадь, согласно нормативам проектирования ОНТП-01-86 для данного типа подвижного состава, определяется по удельной площади (в м2) на одно место хранения

Fхр=fуд⋅АСТ,

где уд – удельная норма площади на 1 место хранения автомобиля приведена ниже, м2

| Легковые автомобили: ВАЗ-2114 | 15,0 |
| --- | --- |
| ГАЗ -3110 | 18,5 |
| Автобусы: |  |
| РАФ-2203 | 22 |
| ПАЗ-672 | 35 |
| ЛАЗ-695 Н | 47 |
| ЛиАЗ-677 М | 53 |
| Икарус-280 | 130 |
| Грузовые автомобили: |  |
| УАЗ-451 ДМ | 20 |
| ГАЗ-53 А | 31 |
| ЗИЛ-130 | 34 |
| КамАЗ-5320 | 37 |
| МАЗ-500 А | 36 |
| КрАЗ-257 Б1 | 54 |
| Автопоезда: |  |
| ЗИЛ-131В1 + ОдАЗ-885 | 93 |
| ЗИЛ-130 + ГКВ-817 | 105 |
| МАЗ-504А + МАЗ-5245 | 112 |
| КамАЗ-5410 + ОдАЗ-9370 | 128 |
| КамАЗ-5320 + ГКБ-8350 | 131 |

Эти площади рассчитаны: для одиночных автомобилей при прямоугольной их расстановке с 50% независимого выезда; для автопоездов и сочлененных автобусов – при косоугольной расстановке под углом 45о со 100% независимого выезда. При расстановке одиночных автомобилей со 100% независимого выезда площадь на одно место хранения увеличивается на 30%, а при оборудовании их средствами подогрева – на 40%.

1.11 Определение площадей вспомогательных помещений

Вспомогательные помещения - административные, общественные, бытовые - являются предметом архитектурного проектирования и должны соответствовать строительным нормам и правилам проектирования - СНИП.

Ниже рассмотрены некоторые основные положения, необходимые для решения их в планировочной схеме технологического проекта. При проектировании указанных помещений учитывают штаты предприятия.

Штат предприятия разделяется на следующие основные категории:

- эксплуатационный - водители, кондукторы, грузчики и
другой линейный персонал;

- производственный - слесари, кузнецы, смазчики;

- служебный - администрация и управленческий аппарат;

- младший обслуживающий персонал - разнорабочие, дворники, истопники, курьеры.

Численность эксплуатационного и производственного персонала рассчитывают. Служебный (ИТР и служащие) и младший обслуживающий персонал (МОП) определяются штатным расписанием, устанавливаемым в зависимости от размера АТП, его назначением и режимом эксплуатации подвижного состава.

Примерный состав вспомогательных помещений, предусматриваемых на АТП, следующий.

1.11.1 Административные помещения

Административные помещения:

- для руководящего персонала (директора, главного инженера, начальника эксплуатации);

- отделов (технического, планового, эксплуатационного,
бухгалтерии и др.);

- диспетчерская, нарядная, шоферская, цеховые конторы, помещения начальников колонн, проходной и сторожевой охраны;

- общественных организаций - профсоюзных, а также помещений для занятий, собраний и отдыха.

Площади административных помещений рассчитывают исходя из штата управленческого аппарата по следующим нормам:

- рабочих комнат отделов - 4 м2 на одного работающего в помещении;

- кабинетов - от 10 до 15 % площади рабочих комнат в зависимости от числа служащих.

Площади служебных помещений для водителей и кондукторов определяют из расчета одновременного присутствия 30 % шоферов и кондукторов, работающих в наиболее многочисленной смене из расчета 1 м2 на одного человека, но не менее 18 м2 общей площади.

Площадь помещений для дежурных шоферов определяется из расчета 3 м2 на одного дежурного.

1.11.2 Бытовые помещения

Бытовые помещения: гардероб, душеные, умывальные, туалеты, курительные, пункты питания, медпункты.

Площади общественных помещений рассчитывают по нормам исходя из числа работающих.

Гардеробные могут быть с закрытым или открытым способом хранения одежды. При закрытом храпении всех видов одежды количество индивидуальных шкафов принимается равным числу рабочих во всех сменах, при открытом хранении одежды на вешалках - числу рабочих в двух наиболее многочисленных смежных сменах. Гардеробные (уличной и рабочей одежды) водителей легковых автомобилей, а также водителей и кондукторов автобусов должны предусматриваться из расчета 100% водителей и кондукторов, работающих в наиболее многочисленной смене с коэффициентом 1,2. Размеры в осях индивидуального закрытого одинарного шкафчика для хранения домашней или рабочей одежды следующие: глубина — 0,50 м; ширина — 0,33 м; площадь пола гардеробной на один шкафчик — 0,25 м".

При хранении одежды на открытых вешалках на каждое место предусматривается около 0,10 м2 площади пола гардеробной.

Число душевых сеток и кранов в умывальнях определяется по числу (на одну душевую сетку или кран) работающих в наиболее многочисленной смене в зависимости от группы производственного процесса из расчета от 3 до 15 чел. на один душ и от 7 до 20 чел. на один кран. Число душевых сеток и умывальников для водителей и кондукторов принимается из расчёта водителей и кондукторов, возвращающихся в гараж в период максимального часового  возвращения  автомобилей  с линии.   Площадь пола  на один душ (кабину) с раздевалкой принимают равной 2 м2, размеры открытой душевой кабины — 0,9 х 0,9 м, площадь на один умывальник — 0,8 м2 при одностороннем их расположении.

В туалетах число кабин с унитазами при работе в наиболее многочисленной смене принимают из расчета одна кабина на 15 женщин и одна кабина на 30 мужчин, число кабин для водителей и кондукторов — из расчета водителей и кондукторов, выезжающих в период максимального выпуска автомобилей. Размер кабин - 1,2 х 0,9 м.

Площадь пола туалета берется равной 2,0 х 3,0 м на одну кабину.

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до туалета должно быть не более 75 м.

Площадь курительных определяется из расчета на одного работающего в наиболее многочисленной смене: 0,03  м2 – для мужчин и 0,01 м2 - для женщин, но не менее 9 м2.	Расстояние от рабочих мест до курительных не должно превышать 75 м.

Кроме  вспомогательных  помещений,  необходимо учитывать также площади технических помещений (см.табл. 19) (котельная со складом топлива, трансформаторная, насосная станция, вентиляционные камеры и т. д.), которые рассчитывают в каждом отдельном случае по соответствующим нормативам в зависимости от принятой системы и оборудования отопления, вентиляции и водоснабжения. В процессе расчетов планировки предприятия решаются вопросы: использования и застройки земельного участка; организации территории: взаимного расположения зданий, сооружений и помещений; определения конструктивных схем, размеров и этажности зданий, организации движения на территории и в здании; размещения рабочих постов и мест хранения подвижного состава.

Руководящим нормативным документом при решении планировочных вопросов служит СНиП.

На основании выбора соответствующего оборудования и проведенных расчетов разрабатывают планировку каждого участка. При этом минимальная площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 4,5 м2.

Таблица 19 - Укрупненные нормы площадей технических помещений

| Помещения | Площадь, м2 | Помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессорная | 15…20 | Трансформаторная** | 15…25 |
| Насосная | 10…20 | Котельная** | 50…100 |
| Вентиляторная* | 20…35 | Склад угля*** | 120…200 |

* При закрытом хранении площадь увеличивается в 4 раза

** Эти помещения могут быть расположены на территории предприятия (вне здания).

*** Размеры зависят от вида топлива и установленного оборудования.

Приложение 1

ГБПОУ «ФРОЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«СПРОЕКТИРОВАТЬ УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КП 190631 А-14. 01.17.00.00 ПЗ

Консультант                               Колосков В.И.

Разработал студент                    Иванов А.Б.

2017

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологический расчет автотранспортного предприятия | 4 |
| 1.1 | Выбор и обоснование исходных данных | 4 |
| 1.2 | Расчет производственной программы по ТО | 6 |
| 1.2.1 | Корректирование нормативной периодичности ТО и пробега до КР | 6 |
| 1.2.2 | Определение числа КР, ТО на один автомобиль за цикл | 11 |
| 1.2.3 | Определение числа ТО на один автомобиль и весь парк за год | 11 |
| 1.2.4 | Определение числа диагностических воздействий Д-1 и Д-2 на весь парк за год | 13 |
| 1.3 | Определение суточной программы по видам ТО | 14 |
| 1.4 | Обоснование и выбор метода ТО и диагностирования автомобилей | 15 |
| 1.5 | Расчет годовых объемов работ предприятия | 15 |
| 1.5.1 | Корректирование нормативных трудоемкостей | 15 |
| 1.5.2 | Расчет годовых объемов работ по ТО, диагностированию и ТР | 20 |
| 1.5.3 | Расчет вспомогательных трудовых затрат по предприятию | 21 |
| 1.5.4 | Распределение годовых объемов работ по ТО и ТР по производственным зонам и участкам | 22 |
| 1.6 | Расчет численности производственных рабочих | 28 |
| 1.7 | Расчет количества постов и линий технического обслуживания и текущего ремонта | 31 |
| 1.7.1 | Режим работы зон технического обслуживания и текущего ремонта | 31 |
| 1.7.2 | Расчет количества универсальных постов обслуживания | 31 |
| 1.7.3 | Расчет зоны ЕО | 32 |
| 1.7.4 | Расчет поточных линий периодического действия, применяемых для ТО-1 и ТО-2 | 33 |
| 1.7.5 | Расет числа постов Д-1 и Д-2 | 34 |
| 1.7.5.1 | Расчет количества постов текущего ремонта | 34 |
| 1.7.6 | Количество постов ожидания (подпора) | 36 |
| 1.7.7 | Расчет количества мест хранения (стоянки) автомобилей | 37 |
| 1.7.8 | Выбор рационального числа работающих на постах ТО и ТР | 37 |
| 1.8 | Расчет площадей | 38 |
| 1.8.1 | Состав помещений | 38 |
| 1.8.2 | Расчет площадей зон ТО и ТР | 38 |
| 1.8.3 | Расчет площадей производственных участков | 39 |
| 1.9 | Расчет площадей складских помещений | 43 |
| 1.9.1 | Расчет складских помещений по удельным нормам на пробег | 43 |
| 1.10 | Расчет площади зоны хранения подвижного состава | 46 |
| 1.11 | Определение площадей вспомогательных помещений | 47 |
| 1.11.1 | Административные помещения | 47 |
| 1.11.2 | Бытовые помещения | 48 |
|  | Приложение 1. Форма экспликации и спецификации | 50 |